Извјештај са лабораторијске вјежбе

- Фреквенцијско преклапање (aliasing):

Континуални сигнал који има Фуријеову трансформацију једнаку нули изван интервала (-0,0) биће одређен на јединствен начин својим вриједностима у еквидистантним тачкама ако је фреквенција одабирања s > 2  0. Ако би фреквенција одабирања (s) била таква да не задовољава услов s > 2  0, тада се, након дисктретизације сигнала, одређена фреквенција не би могла разликовати од својих алиаса. Ова појава ће се десити ако за сигнал кружне учестаности 1 и учестаности одабирања s важи услов 1 > s / 2. Тада је основни алиас дат са:

= |(1 + s / 2)  mod(s) - s / 2|.

Примјере из књиге добијамо у случајевима када је:

f = 0.1 [Hz],  fs = 1 [Hz]  и   f = 0.9 [Hz],  fs = 1 [Hz].

Сл. 1-1: Фреквенција континуалног сигнала f = 0.1 [Hz], фреквенција одабирања fs = 1 [Hz]

Сл. 1-2: Фреквенција континуалног сигнала f = 0.9 [Hz], фреквенција одабирања fs = 1 [Hz]

Са Сл. 1-1 видимо да не долази до појаве aliasing – а, јер је  fs > 2  f, док са Сл. 1-2 видимо да долази до појаве aliasing – а, јер је  fs < 2  f. На основу наведених примјера можемо закључити да се појава aliasing – а може избјећи у случају када континуални сигнал бирамо са бар два пута већом фреквенцијом. Овај закључак може се видјети и на сљедећим примјерима:

f = 0.4 [Hz],  fs = 1 [Hz]  и   f = 0.6 [Hz],  fs = 1 [Hz].

Сл. 1-3: Фреквенција континуалног сигнала f = 0.4 [Hz], фреквенција одабирања fs = 1 [Hz]

Сл. 1-4: Фреквенција континуалног сигнала f = 0.6 [Hz], фреквенција одабирања fs = 1 [Hz]

Узмимо за примјер још и случај да је  фреквенција сигнала једнака фреквенцији електроенергетског система у Европи  f = 50  [Hz]. До појаве  aliasing – а ће доћи у случају ако је фреквенција одабирања мања од  fs = 100  [Hz], што се може видјети и у сљедећим примјерима:

f = 50  [Hz],  fs = 100 [Hz]  и   f = 50  [Hz],  fs = 90 [Hz].

С обзиром на претходно наведене вриједности фреквенције, у Matlab скрипти је потребно смањити вриједност времена трајанја сигнала на tMax = 0.1 [s].

Сл. 1-5: Фреквенција континуалног сигнала f = 50 [Hz], фреквенција одабирања fs = 100 [Hz]

Сл. 1-6: Фреквенција континуалног сигнала f = 50 [Hz], фреквенција одабирања fs = 90 [Hz]

- Предфилтри (antialiasing филтри):

У реалним ситуацијама појављују се проблеми због тога што сигнали који се користе у дигиталној обради често имају спектар који није једнак нули за фреквенције које су веће од Никвистове фреквенције, односно за које нису задовољени услови теореме одабирања. Због тога се прије А/D конверзије користе филтри који отклањају компоненте сигнала на високим фреквенцијама.

Сл. 2-1: Simulink модел који је коришћен приликом анализе

Да би се сигнал  f3  пропустио у цјелости потребно је да фреквенција филтра буде већа од највеће фреквенције у спектру. Пропуштени сигнал је потребно одабрати са бар два пута већом фреквенцијом од фреквенције спектра пропуштеног сигнала. На основу наведеног, одабране су сљедеће вриједности граничне фреквенцијe fc и фреквенције одабирања  fs:

fc = 200 [Hz],  fs = 400 [Hz].

Илустрација претходно наведеног је приказана на Сл. 2-2.

Сл. 2-2: Spectrum Analyzer – f1 = 100 [Hz],  f2 = 160 [Hz],  fc = 200 [Hz],  fs = 400 [Hz]

Због лакшег очитавања графика са Сл. 2-2,  y – оса изражена је у Watts. Када се покрене симулација у Spectrum Analyzer – у потребно је подесити  y – осу за очитавање у Watts - у на сљедећи начин: View  Spectrum Settings  Trace options  и у пољу Units одабрати Watts. Са Сл. 2-2 видимо да филтар пропушта сигнале чије су фреквенције f1 = 100 [Hz] и  f2 = 160 [Hz],  јер су оне мање од фреквенције филтра која износи  fc = 200 [Hz].

Да би се пропустио само сигнал чија је фреквенција f1 = 100 [Hz] потребно је да гранична фреквенција филтра буде веће од 100 [Hz], а мања од 160 [Hz]. На основу наведеног, одабране су сљедеће вриједности граничне фреквенцијe fc и фреквенције одабирања  fs:

fc = 105 [Hz],  fs = 333,33 [Hz].

Илустрација претходно наведеног је приказана на Сл. 2-3.

Сл. 2-3: Spectrum Analyzer – f1 = 100 [Hz],  fc = 105 [Hz],  fs = 333,33 [Hz]

Да би се пропустио само сигнал чија је фреквенција  f2 = 160 [Hz] потребно је одабрати Bandpass тип филтра. У том случају потребно је одабрати двије граничне фреквенције, при чему једна мора бити између фреквенција сигнала спектра  f1 = 100 [Hz] и  f2 = 160 [Hz], а друга мора бити већа од  f2 = 160 [Hz]. На основу наведеног, одабране су сљедеће вриједности граничних фреквенција  fc1 и  fc2 и фреквенције одабирања  fs:

fc1 = 130 [Hz],  fc2 = 180 [Hz],  fs = 400 [Hz].

Илустрација претходно наведеног је приказана на Сл. 2-4.

Сл. 2-4: Spectrum Analyzer – f2 = 160 [Hz],  fc1 = 130 [Hz],  fc2 = 180 [Hz],  fs = 400 [Hz]

Ако се на један улазни сигнал, нпр. f2 = 160 [Hz] дода и шум (високофреквенцијска компонента) Simulink модел ће изгледати као што је приказано на сљедећој слици.

Сл. 2-5: Simulink модел који је коришћен приликом анализе када се на један улазни сигнал дода шум

Нека се шум појавио на фреквенцији 1000 [Hz]. Тада је потребно изабрати одговарајућу граничну фреквенцију филтра fc и фреквенцију одабирања fs да би се на Spectrum Analyzer – у добио изворни сигнал. То значи да спектар мора имати три компоненте сигнала чије су фреквенције 100 [Hz], 160 [Hz] и 1000 [Hz], респективно. Да би филтар пропустио све компоненте сигнала, његова гранична фреквенција мора бити већа од 1000 [Hz]. На основу наведеног, одабране су сљедеће вриједности граничне фреквенцијe fc и фреквенције одабирања  fs:

fc = 1250 [Hz],  fs = 2500 [Hz].

Илустрација претходно наведеног је приказана на Сл. 2-6.

Сл. 2-6: Spectrum Analyzer -  f1 = 100 [Hz],  f2 = 160 [Hz],  f3 = 1000 [Hz],  fc = 1250 [Hz],  fs = 2500 [Hz]

Ако анализатор спектра не треба да види шум, онда га је потребно уклонити помоћу филтра. У том случају потребно је одабрати граничну фреквенцију филтра већу од 160 [Hz] и фреквенцију одабирања бар два пута већу од 160 [Hz].

Сл. 2-7: Spectrum Analyzer -  f1 = 100 [Hz],  f2 = 160 [Hz],  f3 = 1000 [Hz],  fc = 200 [Hz],  fs = 400 [Hz]

Сл. 2-8: Spectrum Analyzer -  f1 = 100 [Hz],  f2 = 160 [Hz],  f3 = 1000 [Hz],  fc = 200 [Hz],  fs = 2500 [Hz]

На основу резултата који су приказани на Сл. 2-7 и Сл. 2-8 закључујемо да након елиминације шума, сигнал можемо одабрати са фреквенцијом одабирања  fs = 400 [Hz] умјесто са  fs = 2500 [Hz].

- Z, Z-1, Zm трансформација:

Прво ћемо илустровати примјену функција “ilaplace”, “ztrans”, “iztrans” у

програмском пакету Matlab.

Сл. 3-1: Примјер примјене функција “ilaplace”, “ztrans”, “iztrans”

У Matlab Help – у може се наћи објашњење за функцију kroneckerDelta. Прототип ове функције је kroneckerDelta(m, <n>). Ова функција враћа вриједност 1 ако су m и n једнаке, а враћа вриједност 0 ако су m и n различите вриједности.

Сада ћемо показати како се врши дискретизација система описаног моделом у простору стања у програмском пакету Matlab. Ово ћемо илустровати на једном од примјера који су урађени на аудиторним вјежбама. Matlab код који илуструје овај примјер приказан је на  Сл. 3-2.

Сл. 3-2: Matlab код

Рјешење задатка у Matlab – у, тј. дискретни модел у простору стања приказан је на Сл. 3-3.

Сл. 3-2: Дискретни модел система у простору стања

Ако упоредимо дискретни модел система у простору стања који смо добили у програмском пакету Matlab са моделом који смо добили на аудиторним вјежбама, можемо закључити да су резултати идентични.