Домаћа задаћа број 4

r(t)

e(t)

D(z)

m(t)

c(t)

-

T

T

Go(s)

D/A

Дигитални систем управљања приказан је на слици. Објекат управљања представљен је функцијом преноса у s – домену Ws= 8(s+2)(s+4) . Усвојена је периода одмјеравања T = 0.1[s].

Одредити параметре дигиталног компензатора D(z) методом ГМК, тако да систем испуни сљедеће услове:

- вријеме смирења је Ts = 1[s],

- позициона константа је Kp = 25,

- коефицјент релативног пригушења пара доминантних конјуговано комплексних полова је   = 0.5.

Рјешење:

За скицирање ГМК потребно је одредити функцију дискретног повратног преноса која се добија као 𝑊(𝑧) = 𝑍{𝐺ℎ0(𝑠)𝑊(𝑠)}.

Wz=ZGh0sG0s=Z1-e-sTs8s+2s+4=1-z-1Z8ss+2s+4

8ss+2s+4= As+ Bs+2+Cs+4= As2+6s+8+Bs2+4s+Cs2+2sss+2s+4

A+B+C=0

6A+4B+2C=0

8A=8

A=1,     B=-2,     C=1

Wz= 1-z-1Z8ss+2s+4=1-z-1Z1s- 2s+2+1s+4=

=z-1zzz-1-2zz-e-2T+zz-e-4T=1-2(z-1)z-e-2T+z-1z-e-4T=

=1-2z-1z-e-20.1+z-1z-e-40.1=1-2(z-1)z-0.8187+z-1z-0.6703=

=z2-1.4890z+0.5488-2z2+3.3406z-1.3406+z2-1.8187z+0.8187z-0.8187z-0.6703

Wz=0.0329z+0.0269z-0.8187z-0.6703=0.0329(z+0.8176)z-0.8187z-0.6703

Закључујемо да функција дискретног повратног преноса има полове  p1 = 0.8187  и  p2 = 0.6703  и нулу  z1 = -0.8176. То значи да је  n = 2  и  m = 1,  односно имамо двије гране.

Према правилу (2) једна грана ГМК понире у коначну нулу z1 = 0.8176, а друга грана ГМК одлази у бесконачност под углом 180, што се добија на основу правила (3):

kasimptota=(2k+1)180n-m=(20+1)1802-1=180 .

Тачке спајања и одвајања са реалном осом добијају се на основу правила (8) као коријени једначине

d1Wzdz=0

d1Wzdz= ddz10.0329z+0.8176z-0.8187z-0.6703=ddzz-0.8187z-0.67030.0329z+0.8176=

= ddzz2-1.4890z+0.54880.0329z+0.0269=

=2z-1.48900.0329z+0.0269-z2-1.4890z+0.54880.03290.0329z+0.02692=

=0.0658z2+0.0538z-0.0490z-0.0401-0.0329z2+0.0490z-0.01810.0329z+0.02692=0

0.0329z2+0.0538z-0.0582=0/:0.0329

z2+1.6353z-1.7690=0

z1,2=-1.6353±1.63532-41(-1.7690)21=-1.6353±9.75022=-1.6353±3.12252

z1=0.7436 ,      z2=-2.3789

Углове под којим гране ГМК напуштају полове и пониру у нуле функције повратног дискретног преноса добијамо на основу правила (6).

k-k=-180

1=180+0-0=180

2=180+0-180=0

1=-180+180+180=180

Сл. 1-1: ГМК некомпензованог система

Сада је потребно провјерити да ли гране ГМК пролазе кроз жељене полове, односно да ли некомпензовани систем већ испуњава задате захтјеве за жељеним прелазним процесом. С обзиром на задате услове система, вријеме смирења Ts = 1[s] и коефицјент релативног пригушења пара доминантних конјуговано комплексних полова   = 0.5, добијамо сљедеће:

Ts=4||=4n=1      n=4      n=40.5      n=8rads

Комплексном полу z = e j одговара у s – равни пол s1,2= - n±jn1- 2 , 0<  ≤ 1,  односно:

s1,2=- n±jn1- 2=-0.58±j81-0.5 2=-4±j43 .

На основу трансформације  z = e sT  добијамо:

z=e- nT±jnT1- 2 =±              =e- nT ,  =nT1- 2

или:

z1,2=z ± jz;     z=e-nTcosnT1- 2,     z=e-nTsinnT1- 2 .

Жељени полови система су:

zz1,2=esT=e(-0.4±j0.43)=e-0.4cos0.43±jsin0.43

zz1,2=0.5158±j0.4281

Потребно је пројектовати диференцијални компензатор да би се задовољили постављени захтјеви са жељеним карактером прелазног процеса. За пројектовање компензатора користимо поступак скраћивања, при чему бирамо нулу компензатора тако да се скрати пол p2 = 0.6703 функције повратног дискретног преноса, јер он представља сметњу за пролазак ГМК кроз пар жељених полова.

argWzz1=arctg0.42810.5158+0.8176-π-arctg0.42810.8187-0.5158-

-π-arctg0.42810.6703-0.5158=17.80-180+54.7189-180+70.1556=

=-217.3255=360-217.3255=142.6745<180

Потребан прираштај аргумента је 180 - 142.6745 = 37.3255 на основу чега закључујемо да је потребно пројектовати једноструки диференцијални компензатор. Ако се за нулу диференцијалног компензатора изабере пол функције повратног дискретног преноса система p2 = 0.6703, кориштењем правила скраћивања добија се сљедећа функција преноса:

Gdz=Kd(z-0.6703)(z-px) .

Функција компензованог система је облика:

Wcz=0.0329(z+0.8176)z-0.8187z-0.6703Kd(z-0.6703)(z-px)=0.0329Kd(z+0.8176)z-0.8187(z-px)

argWczz=argWzz-arctg0.42810.6703-0.5158+180-arctg0.42810.5158-px=-180

arctg0.42810.5158-px=-217.3255-70.1556+180+180=72.5189

0.42810.5158-px=tg72.5189=3.1752          px=0.5158-0.42813.1752           px=0.3800

Сада је функција преноса диференцијаног компензатора облика

Gdz=Kd(z-0.6703)(z-0.3800) ,

а функција преноса компнезованог система облика

Wcz=0.0329Kd(z+0.8176)z-0.8187(z-0.3800) .

Вриједност појачања Kd добијамо из модула (правило (11) за скицирање ГМК) како би жељени пар доминантних полова zz заиста био пол функције спрегнутог преноса система.

Wcz=1          0.0329KdA1B1B2=1 , (zz1,2=0.5158±j0.4281)

Kd=10.03290.5158 + j0.4281 - 0.81870.5158 + j0.4281 - 0.38000.5158 + j0.4281 - 0.8176=

=10.03290.5158-0.81872+0.42812  0.5158-0.38002+0.428120.5158+0.81762+0.42812

Kd=5.1119

Израчунавањем свих параметара завршено је пројектовање диференцијалног компензатора.

На основу услова да је позициона константа Kp = 25, долазимо и до захтјева за тачност рада система у стационарном стању. С обзиром на то, потребно је провјерити да ли компензовани систем (систем са пројектованим диференцијалним компензатораом) испуњава услов тачности у стационарном стању.

Kp=limz1Wcz=limz10.03295.1119(z+0.8176)z-0.8187(z-0.3800)=0.03295.1119(1+0.8176)1-0.8187(1-0.3800)=2.7195<25

С обзиром на то да није испуњен услов Kp = 25, закључујемо да је потребно пројектовати интегрални компензатор који може повећати константу грешке (у овом случају константу положаја),  а да при томе не помјери пар доминантних конјуговано комплексних полова. Општи облик функције преноса интегралног компензатора је

Giz=(z-a)(z-b) .

Да би интегрални компензатор што мање утицао на помјерање доминантних конјуговано комплексних полова неопходно је да нула и пол буду што је могуће ближе. Овај услов се обезбјеђује тако да су пол и нула близу вриједности 1. С обзиром на наведено, усвајамо вриједност пола функције преноса интегралног компензатора b = 0.985. Сада имамо:

Kp=limz1WzGdzGiz=limz1WczGiz=limz10.03295.1119(z+0.8176)z-0.8187(z-0.3800)(z-a)(z-0.985)=25

Kp=2.7195(1-a)(1-0.985)=25          a=1-252.71951-0.985         a=0.8621

Функција преноса интегралног компензатора је облика

Giz=(z-0.8621)(z-0.985) .

Коначно, функција преноса редног компензатора је облика

Dz=GdzGiz=5.1119(z-0.6703)(z-0.8621)(z-0.3800)(z-0.985) .

Сл. 1-2: ГМК компензованог система

Задати систем анализиран је у Matlab/Simulink окружењу, а реализовани модел приказан је на сл. 1-3, док је одзив компензованог система приказан на сл. 1-4.

Сл. 1-3: Simulink модел компензованог система

Сл. 1-4: Одзив система на основу Simulink модела компензованог система

Жутом бојом представљен је улазни сигнал система, док је плавом бојом представљен одзив система. Са сл.1-4 види се да излаз система прати жељени сигнал на улазу система, са грешком од 0.03853, која се може очитати са сл.1-3. На основу задатих вриједности у тексту задатка може се провјерити захтијевана вриједност грешке у стационарном стању на сљедећи начин:

e∞= limz1z-1Ez=limz1z-111+WzGdzGizRz=

=limz1z-111+WzGdzGizzz-1

e∞=11+Kp=11+25=0.03846

Из добијеног резултата може се закључити да је грешка у стационарном стању веома близу захтијеване. Међутим, с обзиром да при пројектовању интегралног компензатора нису добијене блиске вриједности параметара a и b, закључујемо да су они утицали на пар доминантних конјуговано комплексних полова па ГМК компензованог система не  пролази кроз жељене полове.