SINHRONE MAŠINE

1. Zakon sličnosti obrtnih mašina za naizmjeničnu struju: objasniti kako su povezani moment, brzina i dimenzije mašine.

2. Izvesti i objasniti momentnu karakteristiku sinhronog turbogeneratora.

3. Izvesti i objasniti momentnu karakteristiku sinhronog hidrogeneratora.

4. Objasniti princip rada i ulogu sinhronih kompenzatora reaktivne snage.

5. Objasniti postupak sinhronizacije sinhronog generatora na krutu mrežu.

6. Objasniti postupak sinhronizacije sinhronog motora na krutu mrežu.

7. Sinhroni motori: princip rada, značaj, primjena, pokretanje.

8. Raspodjeljeni i skraćeni trofazni namotaj: objasniti kako se grade raspodjeljeni i skraćeni namotaji i zašto, te izvesti izraze za pojasni i tetivni sačinilac.

9. Pogonska karta sinhrone turbomašine.

10. Pogonska karta sinhrone hidromašine.

11. Princip rada i uloga prigušnog namotaja.

ASINHRONE MAŠINE

1. Izvesti izraz za momentnu karakteristiku asinhrone mašine, skicirati i označiti karakteristične tačke.

2. Ukratko objasniti pojedine metode za upravljanje brzinom asinhronog motora.

3. Jednofazni asinhroni motor (primjena, konstrukcija, princip rada, momentna karakterisitka, vrste, način pokretanja).

4. Objasniti izvođenje ogleda praznog hoda i način sračunavanja parametara ekvivalentne šeme.

5. Objasniti izvođenje ogleda kratkog spoja i način sračunavanja parametara ekvivalentne šeme.

6. Objasniti metode za ograničenje polazne struje asinhronog motora.

7. Samopobudni asinhroni generator (princip samopobude, karakteristike, primjena).

8. Struktura gubitaka.

9. Nesimetričan rad asinhrone mašine.

10. Izvesti Hopkinsonov sačinilac.

11. Eksploataciona i tranzijentna karakteristika.