JU Elektrotehnička škola

„Nikola Tesla“

Banjaluka

Interna skripta za oblast: Ispitivanje električnih mašina AM

(prilagođena uslovima i opremi kabineta elektroenergetike)

Sadržaj:

Ispitivanje asinhronih motora	3

Uvod u ispitivanje asinhronih motora	3

Ispitivanje trofaznog AM	3

Vježba:	3

Tehnički podaci  trofaznog AM	3

Vježba:	3

Shema spoja  trofaznog AM	3

Vježba	4

Ispitivanje dielktrične izdržljivosti izolacije AM	4

Vježba	5

Mjerenje otpora namotaja trofaznog AM	5

Vježba 6	6

Ogled praznog hoda	6

Vježba 7	7

Ogled kratkog spoja	7

Vježba	8

Ogled opterećenja	8

Vježba	9

Ogled mjerenja temperature namotaja AM	9

# Ispitivanje asinhronih motora

## Uvod u ispitivanje asinhronih motora

Danas su asinhroni motori jedni od najvećih potrošača električne energije u svijetu. Primjenjuju se u svim sferama života. Kao takve asinhrone mašine zauzimaju jedno od vodećih mjesta u sklopu električnih mašina.

Isptivanja AM su većim dijelom slične kao kod ispitivanja transformotora. Ipak, AM su obrtne mašine i ta razlika dovodi do pojave novih ispitivanja. One se ispituju nakon proizvodnje, remona, popravke ili u laboratorijama i kabinetima.

# Ispitivanje trofaznog AM

## Vježba:

## Tehnički podaci  trofaznog AM

Uzeti tehničke podatke jednofaznog AM koji se ispituje.

Pregledom natpisne pločice ispitivanog objekta odnosno dokumenata proizvođača koji se odnose na ispitivani objekat (ispitni listovi, upute, prospekt, i sl.) te na osnovu detaljnog pregleda samog objekta treba ustanoviti sve potrebne tehničke podatke koji su neophodni za dalje uspješno ispitivanje objekta.

Zadatak je da se ispita bar po jedan AM sa kaveznim i sa namotanim rotorom.

## Vježba:

## Shema spoja  trofaznog AM

Odrediti shemu spoja trofaznog AM koj se ispituje.

Uzimanjem podataka sa natpisne pločice AM mogli smo utvrditi u kojoj sprezi dati transformator može da radi. Najčešće AM može da radi i u sprezi y i u sprezi d. Yadatakm  ove vježbe je da učenik vizuelno prepoyna svaku od sprega samim pogledom unutar priključne kautije AM. Isto tako treba da razumije kada i u kakvim uslovima se AM spreže u jednu od sprega i kakve su dobiti a kakvi gubici primjene bilo koje od sprega. Na sljedećoj slici je data shema spajanja AM u z i u d.

## Vježba

## Ispitivanje dielktrične izdržljivosti izolacije AM

Ogled dielktrične izdržljivosti služi da se provjeri da li su pojedini namotaji transformatora međusobno i prema masi dobro izolovani kao i da se provjeri da li su navoji namotaja međusobno izolovani.

Ispitivanja treba provesti između namotaja faza AM kada su namotaji rayveyani. Provjerava se otpor izolacije iymeđu pojedinih namotaja i iymeđu namotaja i mase (kućišta) AM.

| Prvi priključni kraj | Drugi priključni kraj | Ispravno (I)/ Neispravno (NI) |
| --- | --- | --- |
| U |  |  |
| V |  |  |
| W |  |  |
| U | Y |  |
| V | Z |  |
| W | X |  |

Tabela: Ispravnost izolacije između ispitivanih tačaka

## Vježba

## Mjerenje otpora namotaja trofaznog AM

Slika : Shema spajanja za U – I metodu

Metoda se bazira direktno na Omovom zakonu.

| UAB | IAB | RAB |  | UAC | IAC | RAC |  | UBC | IBC | RBC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Uab | Iab | Rab |  | Uac | Iac | Rac |  | Ubc | Ibc | Rbc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabele 1 i 2

## Vježba 6

## Ogled praznog hoda

Ogled praznog hoda AMvrši se radi određivanja gubitaka u gvožđu, tzv. gubitaka praznog hoda. Ovaj ogled je neophodan da bi se utvrdili neki od osnovnih parametara transformatora. Svrha ogleda praznog hoda je da se odrede karakteristike praznog hoda, i to:

Iz ovih karakteristika se mogu dobiti sljedeći podaci:

- Struja praznog hoda;

- Gubici u gvožđu;

- Faktor snage kada je transformator priključen na nominalni napon.

Slika: Shema spoja transformatara za ispitivanje u praznom hodu

→

| Red. br | U0 | I0 | P0 | cosφo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Tabela 4: Mjerne i izračunate vrijednosti ogleda praznog hoda

Nakon završanih mjerenja i proračunata nacrtati grafičku zavisnost struje praznog hoda, gubitaka praznog hoda i faktora snage praznog oda u zavisnosti od promjene napona.

## Vježba 7

## Ogled kratkog spoja

Svrha ogleda kratkog spoja je da se odrede karakteristike kratkog spoja:

Iz ovih karakteristika dalje dobijamo gubitke kratkog spoja, relativni napon kratkog spoja, faktor snage kratkog spoja i ekvivalentni otpor transformatora.

Slika: Shema spoja AM u kratkom spoju

| Red. br. | Mjereno pri | Ik | Uk | Pk | uk(%) | cosφk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

Tablica mjerenih i izračunatih vrijednosti

Napon kratkog spoja izražen u postocima računamo prema sljedećoj formuli:

Gubici u željezu koji nastaju pri ogledu kratkog spoja mogu se u praksi zanemariti, pa će izmjerena snaga Pk predstavlajti nominalne gubitke u bakru:

.

Faktor snage se računa po sljedećoj formuli:

.

## Vježba

## Ogled opterećenja

Svrha ogleda opterećenja je da utvrdimo ponašanje AM unormalnom radu a istovremeno da utvrdimo stepen iskorištenja AM. Ovo je direktna metoda utvrđivanja stepena iskorištenja.

Slika: Shema spoja za ogled opterećenja AM

| Red. br. | Mjereno pri | U | I | P | cosφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Tabela mjerenih i izračunatih vrijednosti ogleda opterećenja

## Vježba

## Ogled mjerenja temperature namotaja AM

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Rsrhl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhl |  |  |  |  |  |
| Ihl |  |  |  |  |  |
| Rhl |  |  |  |  |  |

Tabela: upisivanje podataka mjerenja otpora namotaja u hladnom stanju (UI metoda)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Rsrt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ut |  |  |  |  |  |
| It |  |  |  |  |  |
| Rt |  |  |  |  |  |

Tabela: upisivanje podataka mjerenja otpora  namotaja u toplom stanju (UI metoda)