Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Drugi kolokvijum iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

28.01.2014.

- [30] Funkcija prenosa nekompenzovanog sistema ima oblik

Ws=1(s+2)(s+5)(s+6)

Projektovati kompenzator tako da faktor relativnog prigušenja para dominantnih konjugovano-kompleksnih polova bude ζ=0.5.

- [35] Funkcija prenosa procesa je

Ws=1s(s+1)(0.5s+1)

Projektovati redni kompenzator tako da brzinska konstanta bude Kv=5, pretek faze bude Φpf≥40° i pretek pojačanja bude d≥10 dB.

- [35] Za sistem sa slike projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da kompenzovani sistem zadovolji sljedeće zahtjeve:

  - vrijeme smirenja Ts=4 s

  - preskok Π%=20%

  - sistem posjeduje nultu grešku stacionarnog stanja e∞=0 ako je ulazni signal oblika odskočne funkcije vremena

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Vrijeme izrade je 180 minuta.