Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni ispit iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

05.02.2014.

- Odrediti odziv sistema čija je prenosna funkcija

Ws=500s(0.1s+1)

ako je ulazni signal kao na Sl. 1.

Slika 1. Ulazni signal

- Skicirati Bodeove karakteristike sistema, te odrediti stabilnost u zatvorenoj povratnoj sprezi ako je funkcija povratnog prenosa data sa

Ws=10(s+1)(s+5)e-τs

i τ=0. Koliko može biti τ da sistem posjeduje svojstvo stabilnosti?

- Primjenom Nikvistovog kriterijuma ispitati stabilnost sistema na Sl. 3.1.

Slika 3.1 Blok dijagram sistema

Ako se zatvori povratna sprega kao na Sl. 3.2 odrediti opseg pojačanja K tako da sistem bude stabilan.

Slika 3.2 Blok dijagram sistema sa dodatnom povratnom spregom

- Blok dijagram sistema u zatvorenoj sprezi je prikazan na Sl. 4. Odrediti funkciju povratnog prenosa W(s) pod uslovom:

  - da je greška u stacionarnom stanju za ulazni jedinični odskočni signal jednaka 0, a karakteristični polinom sistema u zatvorenoj sprezi fs=s3+4s2+6s+4.

  - da je greška u stacionarnom stanju za jedinični nagibni signal na ulazu jednaka 2 i da su dominantni polovi sistema trećeg reda s1,2=-1±j.

Slika 4. Blok dijagram sistema

- Funkcija prenosa procesa je

Ws=1s(s+1)(s+5)

Projektovati redni kompenzator primjenom metode geometrijskog mjesta korijena tako da bude ζ=0.45 i ωn=3.45.

- Na Sl. 6 je dat blok dijagram sistema automatskog upravljanja. Projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da vrijedi:

- funkcija spregnutog prenosa posjeduje polove s1,2=-1.5±j72

- sistem ima nultu grešku stacionarnog stanja ako je na ulaz sistema doveden signal rt=R0h(t)

Slika 6. Blok dijagram sistema

Rješenje svakog od zadataka nosi jednak broj bodova. Studenti koji rade samo prvi dio, rade zadatke 1, 2 i 3. Studenti koji rade samo drugi dio, rade zadatke 4, 5 i 6. Studenti koji rade oba dijela, rade zadatke 1, 3, 5 i 6. Vrijeme izrade je 180 minuta.