Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni ispit iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

25.04.2014.

- Sistem je opisan diferencijalnom jednačinom

30dy(t)dt+yt=150dx(t-τ)dt

- Odrediti i skicirati odskočni odziv datog sistema za τ=30 [s].

- Skicirati Bodeove dijagrame za τ=0 [s] i odrediti opseg vrijednosti τ za koje je sistem stabilan.

- Odrediti opsege vrijednosti parametara k1 i k2 tako da sistem čiji je karakteristični polinom

fs=s4+k1k2s3+k1+k2s2+k1k2s+k1k2

bude stabilan.

- Odrediti funkciju prenosa za sistem na Sl. 3.1.

Slika 3.1 Blok dijagram sistema

- Za sistem čija je prenosna funkcija

Ws=Ks(s+2)

projektovati diferencijalni kompenzator tako da pretek faze bude Φpf≥45°, pretek pojačanja bude d≥10 [dB] i da greška u ustaljenom režimu bude e(∞)≤0.02 ako se na ulaz dovodi rt=t∙h(t).

- Funkcija prenosa procesa je

Ws=21s(s+3)(s+7)

Projektovati redni kompenzator primjenom metode geometrijskog mjesta korijena tako da bude ζ=0.5 i Td=14 s.

- Za sistem opisan modelom u prostoru stanja projektovati povratnu spregu po stanju tako da vrijeme smirenja bude Ts=4 s, faktor prigušenja ζ bude 4 puta manje od prirodne frekvencije sistema ωn i da za odkočni signal na ulazu bude nulta greška stacionarnog stanja.

x=0110x+01u

y=10x

Rješenje svakog od zadataka nosi jednak broj bodova. Studenti koji rade samo prvi dio, rade zadatke 1, 2 i 3. Studenti koji rade samo drugi dio, rade zadatke 4, 5 i 6. Studenti koji rade oba dijela, rade zadatke 1, 3, 4 i 6. Vrijeme izrade je 180 minuta.