Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni ispit iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

i

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA

27.06.2014.

- Sistem je opisan diferencijalnom jednačinom

30dy(t)dt+yt=150dx(t-τ)dt

gdje je x(t) ulaz sistema.

- Odrediti i skicirati odskočni odziv datog sistema za τ=30 [s].

- Skicirati Bodeove dijagrame za τ=0 [s] i odrediti opseg vrijednosti τ za koje je sistem sa zatvorenom povratnom spregom stabilan.

- Odrediti opsege vrijednosti parametara k1 i k2 tako da sistem čiji je karakteristični polinom

fs=s4+k1k2s3+k1+k2s2+k1k2s+k1k2

bude stabilan.

- Odrediti funkciju prenosa za sistem na Sl. 3.1.

Slika 3.1 Blok dijagram sistema

- Za sistem čija je funkcija prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=K(s+1)(s+2)

skicirati Bodeove dijagrame i projektovati kaskadni kompenzator tako da pretek faze bude Φpf≥45°, pretek pojačanja bude d≥10 [dB] i da greška u ustaljenom režimu bude e∞=0.3333 ako se na ulaz sistema sa zatvorenom negativnom jediničnom povratnom spregom dovodi ut=h(t).

- Funkcija prenosa procesa u otvorenoj sprezi je

Ws=K(s+1)(s+3)(s+5)

Projektovati redni kompenzator primjenom metode geometrijskog mjesta korijena tako da za sistem sa zatvorenom negativnom jediničnom povratnom spregom bude ζ=0.5 i Td=1823 s.

Rješenje svakog od zadataka nosi jednak broj bodova. Studenti koji rade samo prvi dio, rade zadatke 1, 2 i 3. Studenti koji rade samo drugi dio, rade zadatke 4 i 5. Studenti koji rade oba dijela, rade zadatke 1, 3, 4 i 5. Vrijeme izrade je 180 minuta.