Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni ispit iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

i

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA

11.07.2014.

- Sistem drugog reda ima odskočni odziv kao na Sl. 1.1. Odrediti funkciju prenosa takvog sistema.

Slika 1.1 Odskočni odziv sistema drugog reda

- Primjenom Nikvistovog kriterijuma odrediti opseg vrijednosti parametra k tako da sistem čiji je karakteristični polinom

fs=s3+1.3s2+1.6+ks+2k-2.1

bude stabilan.

- Dat je sistem čija je funkcija prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=Ks(s+4)(s+7)

Skicirati geometrijsko mjesto korijena datog sistema sa zatvorenom jediničnom povratnom spregom i odrediti opseg pojačanja K tako da polovi sistema u zatvornoj sprezi imaju realni dio manji od -1.

- Za sistem opisan u Zadatku 3. projektovati kaskadni kompenzator tako da nedominantni pol kompenzovanog sistema bude 4 puta veći od realnog dijela para dominatnih konjugovano-kompleksnih polova tog sistema, te da neprigušena prirodna frekvencija para dominantnih konjugovano-kompleksnih polova tog sistema bude ωn=4.7652 rads.

- Za sistem na Sl. 5.1 projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da faktor relativnog prigušenja para konjugovano-kompleksnih polova spregnutog sistema bude ζ, a dominantna vremenska konstanta tog sistema bude Td, te da greška u ustaljenom stanju, kad se na ulaz spregnutog sistema dovodi odskočni signal, bude 0.

Ws=1s2+8s+25

Slika 5.1 Blok-dijagram sistema

Rješenje svakog od zadataka nosi jednak broj bodova. Studenti koji rade samo prvi dio, rade zadatke 1, 2 i 3. Studenti koji rade samo drugi dio, rade zadatke 4 i 5. Studenti koji rade oba dijela, rade zadatke 2, 3, 4 i 5. Vrijeme izrade za oba dijela je 180 minuta, odnosno 120 minuta za jedan od dijelova.