Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni ispit iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

i

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA

03.09.2014.

- Sistem prvog reda ima odskočni odziv kao na Sl. 1.1.

Slika 1.1 Odskočni odziv sistema prvog reda

Neka sistem drugog reda ima polove čiji su realni dijelovi jednaki polu sistema prvog reda sa Sl. 1.1., i preskok Π=16.3 %. Skicirati odskočni odziv takvog sistema.

- Primjenom metode geometrijskog mjesta korijena odrediti opseg vrijednosti parametra a tako da sistem čija je funkcija prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=2s3+5s2+a+6s+5a

po zatvaranju negativne jedinične povratne sprege bude stabilan.

- Za sistem čija je funkcija prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=K(s+1)(s+3)

skicirati Bodeove dijagrame i projektovati kaskadni kompenzator tako da pretek faze bude Φpf≥45°, pretek pojačanja bude d≥10 [dB] i da greška u ustaljenom režimu bude e∞=-0.3333 ako se na ulaz sistema sa zatvorenom negativnom jediničnom povratnom spregom dovodi ut=h(t).

- Za sistem opisan modelom u prostoru stanja projektovati povratnu spregu po stanju tako da vrijeme smirenja bude Ts=2 s, faktor prigušenja ζ bude 2 puta manji od prirodne frekvencije sistema ωn i da za odskočni signal na ulazu bude nulta greška ustaljenog stanja.

x=0110x+01u

y=10x

Rješenje svakog od zadataka nosi jednak broj bodova. Studenti koji rade samo prvi dio, rade zadatke 1 i 2. Studenti koji rade samo drugi dio, rade zadatke 3 i 4. Studenti koji rade oba dijela, rade sve zadatke. Vrijeme izrade za oba dijela je 180 minuta, odnosno 90 minuta za jedan od dijelova.