Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni ispit iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

i

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA

01.10.2014.

- Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=Ks+3s2-2s+8

  - Skicirati GMK sistema. [8]

  - Primjenom Nikvistovog kriterijum odrediti opseg vrijednosti parametra K tako da sistem za zatvorenom jediničnom povratnom spregom bude stabilan. [8]

  - Odrediti impulsni odziv sistema sa zatvorenom jediničnom povratnom spregom za K=1 i vrijednost tog odziva za t→∞. [9]

- Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=Ks2+s

Projektovati diferencijalni kompenzator tako da kompenzovani sistem ima pretek faze Φpf≥45° i pretek pojačanja d≥10 dB, te da greška u ustaljenom režimu za ulazni signal oblika rt=t∙h(t) bude e(∞)≤0.02.

Skicirati Bodeove dijagrame nekomenzovanog i komenzovanog sistema. [12]

- Sistem je opisan jednačinama u prostoru stanja

x=-5001-20010 x+100 u

y=001 x

gdje je sa  u označen ulaz sistema, a sa y izlaz sistema.

Projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da dominantna vremenska konstanta kompenzovanog sistema bude Td=13s, a da faktor relativnog prigušenja para konjugovano-kompleksnih dominantnih polova ζ bude 8 puta manji od neprigušene prirodne frekvencije ωn, te da greška u ustaljenom režimu za jedinični odskočni ulazni signal bude 0. [13]

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti na svakom od zadataka, odnosno dijelova zadatka je naznačen u zagradama nakon tog zadatka, odnosno dijela zadatka. Studenti koji rade samo prvi dio, rade zadatak 1. Studenti koji rade samo drugi dio, rade zadatke 2 i 3. Studenti koji rade oba dijela, rade sve zadatke. Vrijeme izrade za oba dijela je 180 minuta, odnosno 90 minuta za jedan od dijelova.