Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Drugi kolokvijum iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

23.01.2015.

- [8] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=1s(s+3)(s+7)

Skicirati GMK sistema i projektovati kaskadni kompenzator tako da vrijeme smirenja tog sistema bude Ts=2s, a prirodna frekvencija sistema bude ωn=25 rads.

- [10] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je

Ws=Ks2+2s

Projektovati diferencijalni kompenzator tako da kompenzovani sistem ima pretek faze Φpf≥30° i pretek pojačanja d≥30 dB, te da greška u ustaljenom režimu za referentni signal oblika rt=t∙h(t) bude e(∞)≤0.02.

Skicirati Bodeove dijagrame nekomenzovanog i komenzovanog sistema.

- [7] Dat je sistem sa blok-dijagramom kao na Sl. 3.1.

Slika 3.1 Blok-dijagram sistema

Projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da dominantna vremenska konstanta kompenzovanog sistema bude Td=12s, a da faktor relativnog prigušenja para konjugovano-kompleksnih dominantnih polova bude ζ=55, te da greška u ustaljenom režimu za jedinični odskočni referentni signal bude 0.

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Vrijeme izrade je 120 minuta.