Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

i

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA

18.02.2015.

- [14] Model sistema dat je sa

d2y(t)dt2+11dy(t)dt+10yt=2u(t)

gdje je y(t) izlaz, a u(t) ulaz. Skicirati promjenu izlaza ako se ulaz mijenja kao na Sl. 1.1.

Slika 1.1 Promjena ulaza sistema

- [11] Blok dijagram sistema za upravljanje brzinom obrtanja ω(t), pri čemu je njena željena vrijednost ωzt=100 1s, je dat na Sl. 2.1. Ako je poremećaj d(t) tipa odskočne funkcije vremena, odrediti njegov efekat na upravljanu promjenljivu u stacionarnom stanju kada je pojačanje K=10.

Slika 2.1 Blok dijagram sistema

- [13] U pozicionom sistemu, koji je dat blok dijagramom na Sl. 3.1, koristi se PD regulator opisan sa

ut=k1et+k2de(t)dt

Slika 3.1 Blok dijagram sistema

  - Odrediti parametre regulatora k1 i k2 tako da dva pola sistema u zatvorenoj sprezi budu locirana u s1,2=-1±j. Kolika je vrijednost trećeg pola?

  - Odrediti aproksimativne vrijednosti vremena smirenja i preskoka u odskočnom odzivu.

- [12] Model objekta upravljanja je dat sa

dx1dt=3x1+2x2-u

dx2dt=-x2+u

y=-x1+αx2

Odrediti pojačanja povratne sprege po stanju sistema tako da prelazni proces na izlazima sistema u zatvorenoj sprezi (prilikom promjena u početnim uslovima) ima oblik

β1e-2tcos⁡(0.5t+φ)

β1 i φ su konstante vrijednosti.

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Studenti koji rade samo prvi dio, rade zadatke 1. i 2. Studenti koji rade samo drugi dio, rade zadatke 3. i 4. Studenti koji rade oba dijela, rade sve zadatke. Vrijeme izrade je 90 minuta za one koji rade samo jedan dio, odnosno 180 minuta za one koji rade oba dijela. Za ostvarivanje prava izlaska na usmeni dio ispita student mora ostvariti najmanje 13 bodova iz svakog od dijelova pismenog dijela ispita. Izradu zadatka je obavezno obrazložiti.