Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

i

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA

28.04.2015.

- [9] Odskočni odziv sistema drugog reda dat je na Sl. 1.1.

Slika 1.1 Odskočni odziv sistema

Poznato je da je odnos između realnih dijelova dva pola 30, te da je vrijednost odziva u trenutku t=2 s data sa y2=0.8647. Skicirati impulsni odziv tog sistema.

- [16] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je

Ws=1s2+2s-4+K

Na osnovu Nikvistovog kriterijuma ispitati stabilnost sistema u zatvorenoj sprezi u zavisnosti od parametra K. Dobijeni zaključak provjeriti primjenom Rausovog kriterijuma stabilnosti.

- [13] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=1(s+1)(s+2)(s+3)

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema. Metodom skraćivanja polova projektovati kaskadni kompenzator tako da dominantna vremenska konstanta kompenzovanog sistema bude Td=12s, a da faktor relativnog prigušenja para konjugovano-kompleksnih dominantnih polova bude ζ=22.

- [12] Za sistem opisan u prostoru stanja

x=-12-12100010x+100u

y=0020x

projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da dominantna vremenska konstanta kompenzovanog sistema bude Td=12s, a da faktor relativnog prigušenja para konjugovano-kompleksnih dominantnih polova bude ζ=22, te da greška u ustaljenom režimu za jedinični odskočni referentni signal bude 0.

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Studenti koji rade samo prvi dio, rade zadatke 1. i 2. Studenti koji rade samo drugi dio, rade zadatke 3. i 4. Studenti koji rade oba dijela, rade sve zadatke. Vrijeme izrade je 90 minuta za one koji rade samo jedan dio, odnosno 180 minuta za one koji rade oba dijela. Za ostvarivanje prava izlaska na usmeni dio ispita student mora ostvariti najmanje 13 bodova iz svakog od dijelova pismenog dijela ispita. Izradu zadatka je obavezno obrazložiti.