Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

i

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA

24.06.2015.

- [13] Odrediti prenosnu funkciju sistema čiji je blok-dijagram dat na Sl. 1.1.

Slika 1.1 Blok-dijagram sistema

Skicirati odskočni odziv tog sistema za

H1s=4s2+s+2

H2s=H3s=H4s=Gs=1.

- [12] Skicirati Bodeove karakteristike sistema, te odrediti stabilnost sistema u zatvorenoj jedničnoj negativnoj povratnoj sprezi ako je funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi data sa

Ws=10K(s+1)(s+5)e-τs

za K=1 i τ=0. Ako se K ne mijenja, koliko može biti τ da sistem posjeduje svojstvo stabilnosti? Ako je τ=0, koliko K može biti, a da sistem posjeduje svojstvo stabilnosti?

- [13] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=1(s+1)(s+2)(s+3)

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema. Metodom skraćivanja polova projektovati kaskadni kompenzator i odrediti potrebno pojačanje sistema tako da preskok pri jediničnom odskočnom odzivu kompenzovanog sistema bude Π=10.85%, a da neprigušena prirodna frekvencija para konjugovano-kompleksnih dominantnih polova kompenzovanog sistema bude ωn=23 rads.

- [12] Za sistem opisan u prostoru stanja

x=-12-12100010x+100u

y=0020x

projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da dominantna vremenska konstanta kompenzovanog sistema bude Td=12s, a da faktor relativnog prigušenja para konjugovano-kompleksnih dominantnih polova bude ζ=22, te da greška u ustaljenom režimu za jedinični odskočni referentni signal bude 0.

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Studenti koji rade samo prvi dio, rade zadatke 1. i 2. Studenti koji rade samo drugi dio, rade zadatke 3. i 4. Studenti koji rade oba dijela, rade sve zadatke. Vrijeme izrade je 90 minuta za one koji rade samo jedan dio, odnosno 180 minuta za one koji rade oba dijela. Za ostvarivanje prava izlaska na usmeni dio ispita student mora ostvariti najmanje 13 bodova iz svakog od dijelova pismenog dijela ispita. Izradu zadatka je obavezno obrazložiti.