Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (P551)

i

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA (E602)

16.09.2015.

- [12] Sistem je opisan jednačinama stanja

x=32-2-1x+711u

y=135x

Bez određivanja funkcije prenosa, odrediti grešku u ustaljenom stanju za jedinični odskočni odziv.

- [13] Pomoću Bodeovih dijagrama odrediti uslov stabilnosti (opseg vrijednosti pojačanja K) sistema sa zatvorenom jediničnom povratnom spregom, a čija je funkcija prenosa u otvorenoj sprezi data sa

Ws=K(s+2)s2-2s+2

- [11] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=1(s+4)(s+5)

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema. Odrediti maksimalno pojačanje regulatora I tipa tako da u jediničnom odskočnom odzivu kompenzovanog sistema nema preskoka.

- [14] Za sistem opisan jednačinama stanja

x=32-2-1x+711u

y=135x

projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da polovi sistema budu negirani polovi nekompenzovanog sistema (x1k=-x1n , x2k=-x2n).

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Studenti koji rade samo prvi dio, rade zadatke 1. i 2. Studenti koji rade samo drugi dio, rade zadatke 3. i 4. Studenti koji rade oba dijela, rade sve zadatke. Vrijeme izrade je 90 minuta za one koji rade samo jedan dio, odnosno 180 minuta za one koji rade oba dijela. Za ostvarivanje prava izlaska na usmeni dio ispita student mora ostvariti najmanje 13 bodova iz svakog od dijelova pismenog dijela ispita. Izradu zadatka je obavezno obrazložiti.