Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (P551)

i

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA (E602)

30.09.2015.

- [14] Sistem ima 3 pola s1, s2 i s3 za koje važi

s1=s2=0.1s3

Pri jediničnom odskočnom odzivu dolazi do preskoka Π=9.48% u trenutku t=0.7854 s, dok je vrijednost odziva u ustaljenom stanju 0.2. Odrediti funkciju prenosa sistema.

- [11] Sistem ima karakteristični polinom dat sa

fs=-2s5-s4-3s3+s+a

Odrediti opseg vrijednosti promjenljive a za koje je sistem stabilan.

- [14] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=1(s+6)(s+7)

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema. Bez određivanja karakterističnog polinoma kompenzovanog sistema, odrediti parametre regulatora PI tipa tako da pri jediničnom odskočnom odzivu kompenzovanog sistema dolazi do preskoka Π=9.48% u trenutku t=0.7854 s.

- [11] Za sistem opisan jednačinama stanja

x=320-1x+70u

y=135x

projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da pri jediničnom odskočnom odzivu kompenzovanog sistema dolazi do preskoka Π=9.48% u trenutku t=0.7854 s.

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Studenti koji rade samo prvi dio, rade zadatke 1. i 2. Studenti koji rade samo drugi dio, rade zadatke 3. i 4. Studenti koji rade oba dijela, rade sve zadatke. Vrijeme izrade je 90 minuta za one koji rade samo jedan dio, odnosno 180 minuta za one koji rade oba dijela. Za ostvarivanje prava izlaska na usmeni dio ispita student mora ostvariti najmanje 13 bodova iz svakog od dijelova pismenog dijela ispita. Izradu zadatka je obavezno obrazložiti.