Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Prvi kolokvijum iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

04.12.2015.

- [12] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=Ks2+2s

Skicirati geometrijsko mjesto korijena tog sistema, pa pomoću istog odrediti pojačanje K za koje sistem sa zatvorenom jediničnom negativnom povratnom spregom ima pol sa jednakim realnim i imaginarnim dijelovima različit od 0. Za takvo pojačanje K skicirati jedinični odskočni odziv sistema sa i bez opisane povratne sprege, te za oba slučaja odrediti grešku ustaljenog stanja. Kako promjena pojačanja K utiče na grešku ustaljenog stanja za slučaj sa povratnom spregom?

- [13] Odrediti funkciju prenosa sistema sa Sl. 2.1.

Slika 2.1 Blok-dijagram sistema

Ako je W1s=s+2s3+10s2+8, W2s=1, G1s=1, G2s=-1 i H1s=a-3, pomoću Nikvistovog kriterijuma ispitati stabilnost sistema u zavisnosti od parametra a.

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz prvog dijela pismenog ispita je 13. Vrijeme izrade je 90 minuta.