Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Drugi kolokvijum iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

22.01.2016.

- [9] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=Ks2+s

Skicirati geometrijsko mjesto korijena tog sistema, pa na osnovu istog odrediti pojačanje K, te projektovati kaskadni kompenzator tako da kompenzovani sistem ima polove koji sa ishodištem čine vrhove jednakokrakog pravouglog trougla sa hipotenuzom dužine 4.

- [16] Za sistem opisan u prostoru stanja

x=-1010x+500u

y=01x

projektovati diferencijalni kompenzator tako da kompenzovani sistem ima pretek faze Φpf≥45° i pretek pojačanja d≥30 dB, te da greška u ustaljenom režimu za referentni signal oblika rt=t∙h(t) bude e(∞)≤0.02.

Skicirati Bodeove dijagrame nekompenzovanog sistema.

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz drugog dijela pismenog ispita je 13. Vrijeme izrade je 90 minuta.