Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (P551)

i

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA (E602)

03.02.2016.

- [13] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=2s2+s+1

Odrediti i skicirati odziv takvog sistema ako se na ulaz dovede pravougaoni signal amplitude 1 i trajanja 20 s.

- [12] Odrediti funkciju prenosa sistema sa Sl. 2.1.

Slika 2.1 Blok-dijagram sistema

Ako je H1s=12, H2s=1s2-s+1 i H3s=3as2+2s-3, pomoću Rausovog kriterijuma ispitati stabilnost sistema u zavisnosti od parametra a.

- [14] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=K(s+1)(s+3)(s+5)

Odrediti K i projektovati kaskadni kompenzator tako da kompenzovani sistem ima pretek faze Φpf≥45°, pretek pojačanja d≥10 dB i da u ustaljenom stanju, pri odskočnom signalu na ulazu, izlaz bude dva puta veće amplitude od ulaza. Skicirati Bodeove dijagrame kompenzovanog sistema.

- [11] Za sistem opisan jednačinama stanja

x=1-10-110112x+123u

y=123x

projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da polovi kompenzovanog sistema čine aritmetičku progresiju čija je suma 6, a srednja vrijednost 2.

Zadaci 1. i 2. su iz prvog dijela pismenog ispita, a zadaci 3. i 4. iz drugog dijela. Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz jednog dijela pismenog ispita je 13. Za ostvarivanje prava izlaska na usmeni dio ispita, moraju se ispuniti obaveze iz oba dijela. Vrijeme izrade je 90 minuta za jedan od dijelova, odnosno 180 minuta za oba dijela.