Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (P551)

i

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA (E602)

17.02.2016.

- [13] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=1s+1

Odrediti i skicirati odziv takvog sistema ako se na ulaz dovede signal sa Sl. 1.1.

Slika 1.1 Ulazni signal

- [12] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=22s3+4s2+2s-1

Pomoću Nikvistovog kriterijuma ispitati stabilnost sistema.

- [14] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=K(s+1)(s+2)(s+3)

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema i na osnovu njega projektovati kaskadni kompenzator tako da kompenzovani sistem bude na granici stabilnosti za duplo manju vrijednost pojačanja K nego nekompenzovani sistem.

- [11] Za sistem prikazan blok-dijagramom na Sl. 4.1 važi G1s=8s2+4s+8 i G2s=1s .

Slika 4.1 Blok-dijagram sistema

Projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da polovi kompenzovanog sistema budu realni i da imaju iste module kao i polovi nekompenzovanog sistema, te da sistem bude stabilan.

Zadaci 1. i 2. su iz prvog dijela pismenog ispita, a zadaci 3. i 4. iz drugog dijela. Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz jednog dijela pismenog ispita je 13. Za ostvarivanje prava izlaska na usmeni dio ispita, moraju se ispuniti obaveze iz oba dijela pismenog ispita. Vrijeme izrade je 90 minuta za jedan od dijelova, odnosno 180 minuta za oba dijela.