Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (P551)

i

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA (E602)

27.04.2016.

- [13] Sistem drugog reda u otvorenoj sprezi ima polove u lijevoj poluravni kompleksne ravni koji se nalaze na jediničnoj kružnici, a čiji su realni i imaginarni dio jednaki po modulu. Kad se u takvom sistemu zatvori jedinična negativna povratna sprega dobija se sistem sa greškom od 0.5 u ustaljenom stanju pri jediničnom odskočnom odzivu. Skicirati odziv sistema u otvorenoj sprezi na pravougaoni signal amplitude 1 i trajanja 10 s.

- [12] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=16s2+s-1

Skicirati Bodeove dijagrame i odrediti pretek faze i pretek pojačanja, te utvrditi stabilnost sistema koji nastaje uvođenjem jedinične negativne povratne sprege u ovakav sistem.

- [15] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=K(s+2)(s+3)(s2+2s+2)

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema koji nastaje kad se u takav sistem uvede jedinična negativna povratna sprega, pa na osnovu njega projektovati kaskadni kompenzator tako da kompenzovani sistem ima vrijeme smirenja Ts=4s i da odnos između prirodne frekvencije kompenzovanog sistema i relativnog faktora prigušenja kompenzovanog sistema bude ωn:ζ=5:1.

- [10] Za sistem opisan jednačinama stanja

x=1121x+21u

y=21x

projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da polovi kompenzovanog sistema budu međusobno jednaki, da pojačanje povratne sprege izvedene od prvog stanja bude 2 puta manje od pojačanja povratne sprege izvedene od drugog stanja, te da kompenzovani sistem bude stabilan.

Zadaci 1. i 2. su iz prvog dijela pismenog ispita, a zadaci 3. i 4. iz drugog dijela. Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz jednog dijela pismenog ispita je 13. Za ostvarivanje prava izlaska na usmeni dio ispita, moraju se ispuniti obaveze iz oba dijela pismenog ispita. Vrijeme izrade je 90 minuta za jedan od dijelova, odnosno 180 minuta za oba dijela.