Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (P551)

i

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA (E602)

22.06.2016.

- [13] Za jedinični odskočni odziv sistema prvog reda poznato je y2=0.2835 (vrijednost odziva u trenutku t=2 s). Sistem ima transportno kašnjenje od τ=1 s. Odrediti funkciju prenosa takvog sistema.

Neka sistem drugog reda ima pol čiji je realni dio jednak recipročnoj vrijednosti pola sistema prvog reda sa početka zadatka, a imaginarni dio jednak četvorostrukoj vrijednosti jediničnog odskočnog odziva sistema prvog reda sa početka zadatka u ustaljenom stanju. Neka taj sistem ima isto transportno kašnjenje kao sistem prvog reda sa početka zadatka. Skicirati jedinični odskočni odziv takvog sistema.

- [12] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=10s2-1

Skicirati Bodeove dijagrame i odrediti pretek faze i pretek pojačanja, te utvrditi stabilnost sistema koji nastaje uvođenjem jedinične negativne povratne sprege u ovakav sistem.

- [15] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=Ks3+5s2+12s+8

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema koji nastaje kad se u takav sistem uvede jedinična negativna povratna sprega, pa projektovati kaskadni kompenzator tako da kompenzovani sistem bude na granici stabilnosti za K=116. Odrediti polove sistema kad je isti na granici stabilnosti.

- [10] Za sistem opisan jednačinama stanja

x=100101011x+01-1u

y=10-1x

projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da polovi kompenzovanog sistema budu međusobno jednaki, realni i da im je modul 2 puta veći od najvećeg modula polova nekompenzovanog sistema, te da kompenzovani sistem bude stabilan.

Zadaci 1. i 2. su iz prvog dijela pismenog ispita, a zadaci 3. i 4. iz drugog dijela. Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz jednog dijela pismenog ispita je 13. Za ostvarivanje prava izlaska na usmeni dio ispita, moraju se ispuniti obaveze iz oba dijela pismenog ispita. Vrijeme izrade je 90 minuta za jedan od dijelova, odnosno 180 minuta za oba dijela.