Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (P551)

i

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA (E602)

06.07.2016.

- [10] Odrediti jedinični odskočni odziv i grešku u ustaljenom stanju sistema čija je funkcija prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=3e-2ss3-8s2-18s-20

- [15] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=10s2-s

Na osnovu Bodeovih dijagrama ispitati stabilnost sistema koji nastaje uvođenjem jedinične negativne povratne sprege u ovakav sistem.

- [15] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=K(s+3)s3+5s2+12s+8

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema koji nastaje kad se u takav sistem uvede jedinična negativna povratna sprega, pa projektovati kaskadni kompenzator tako da jedan pol sistema bude s1=-0.5. Odrediti ostale polove takvog sistema.

- [10] Za sistem čiji je funkcionalni blok-dijagram dat na Sl. 4.1

Slika 4.1 Blok-dijagram sistema

gdje je

W1s=2s2+3s+2

W2s=1s

projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da polovi kompenzovanog sistema formiraju aritmetičku progresiju čija je suma -2, a proizvod 0, te da pri jediničnom odskočnom odzivu kompenzovanog sistema greška u ustaljenom stanju bude 0.

Zadaci 1. i 2. su iz prvog dijela pismenog ispita, a zadaci 3. i 4. iz drugog dijela. Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz jednog dijela pismenog ispita je 13. Za ostvarivanje prava izlaska na usmeni dio ispita, moraju se ispuniti obaveze iz oba dijela pismenog ispita. Vrijeme izrade je 90 minuta za jedan od dijelova, odnosno 180 minuta za oba dijela.