Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (P551)

i

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA (E602)

14.09.2016.

- [10] Odrediti funkciju prenosa sistema drugog reda ako pri jediničnom odskočnom signalu na ulazu, za signal na izlazu važi da je vrijednost drugog lokalnog maksimuma 1.146, vrijednost u ustaljenom režimu 1, a vrijeme trećeg lokalnog maksimuma 3.2064 s.

- [15] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=s+10s3+3s2+4s-8

Skicirati Nikvistov dijagram sistema koji nastaje uvođenjem jedinične negativne povratne sprege u ovakav sistem, te na istom skicirati pretek faze, odrediti pretek pojačanja, pa na osnovu njih reći da li je sistem stabilan ili ne.

- [15] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=s+10s3+3s2+4s-8

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema koji nastaje kad se u takav sistem uvede jedinična negativna povratna sprega, pa projektovati kaskadni kompenzator tako da za pojačanje K>83 kompenzovani sistem bude stabilan.

- [10] Za sistem opisan jednačinama stanja

x=-4001-20010x+100u

y=001x

projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da za polove kompenzovanog sistema pki (i=1, 2, 3) važi

pki=pi+2,

gdje su pi (i=1, 2, 3) polovi nekompenzovanog sistema, te da pri jediničnom odskočnom odzivu kompenzovanog sistema greška u ustaljenom stanju bude 0.

Zadaci 1. i 2. su iz prvog dijela pismenog ispita, a zadaci 3. i 4. iz drugog dijela. Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz jednog dijela pismenog ispita je 13. Za ostvarivanje prava izlaska na usmeni dio ispita, moraju se ispuniti obaveze iz oba dijela pismenog ispita. Vrijeme izrade je 90 minuta za jedan od dijelova, odnosno 180 minuta za oba dijela.