Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (P551)

i

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA (E602)

28.09.2016.

- [9] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=240s3+22s2+48s+160

Skicirati odziv tog sistema kad se na ulaz dovede pravougaoni signal amplitude 1 i trajanja 10 s.

- [16] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=20s3+6s2+8s

Skicirati Bodeove dijagrame sistema koji nastaje uvođenjem jedinične negativne povratne sprege u ovakav sistem. Odrediti :

- maksimalno transportno kašnjenje

- maksimalno pojačanje

koje se može uvesti u sistem tako da sistem bude stabilan.

- [15] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=s2+4s+3s4+12s3+44s2+48s

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema koji nastaje kad se u takav sistem uvede jedinična negativna povratna sprega, pa projektovati kaskadni kompenzator tako da sva tri pola leže na kružnici poluprečnika 3.5 i da sistem bude stabilan.

- [10] Za sistem opisan jednačinama stanja

x=-54-21-51-2-2-8x+1-11u

y=111x

projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da za polove kompenzovanog sistema pki (i=1, 2, 3) važi

pki=pi3,

gdje su pi (i=1, 2, 3) polovi nekompenzovanog sistema. Kolika je greška u ustaljenom stanju pri jediničnom odskočnom odzivu kompenzovanog sistema?

Zadaci 1. i 2. su iz prvog dijela pismenog ispita, a zadaci 3. i 4. iz drugog dijela. Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz jednog dijela pismenog ispita je 13. Za ostvarivanje prava izlaska na usmeni dio ispita, moraju se ispuniti obaveze iz oba dijela pismenog ispita. Vrijeme izrade je 90 minuta za jedan od dijelova, odnosno 180 minuta za oba dijela.