Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Prva kontinaulna provjera iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (2356)

02.12.2016.

- [8] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=80s3+18s2-38s+40

Skicirati odziv tog sistema kad se na ulaz dovede jedinični impulsni signal.

- [17] Blok-dijagram sistema je dat na Sl. 2.1.

Slika 2.1 Blok-dijagram sistema

Odrediti funkciju prenosa sistema.

Ako je:

G1s=1s2+s+1

G2s=G3s=1s+3

H1s=H2s=a

skicirati Nikvistov dijagram sistema i utvrditi opseg vrijednosti parametra a za koje je sistem stabilan. Kolika je greška u ustaljenom stanju ako se na ulaz sistema dovodi jedinični odskočni signal ako je:

    - a=1

    - a=-1

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz jednog dijela pismenog ispita je 13. Vrijeme izrade je 90 minuta.