Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (P551)

27.12.2016.

- [9] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=240s3+22s2+48s+160

Skicirati odziv tog sistema kad se na ulaz dovede pravougaoni signal amplitude 1 i trajanja 10 s.

- [16] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=20s3+6s2+8s

Skicirati Bodeove dijagrame sistema koji nastaje uvođenjem jedinične negativne povratne sprege u ovakav sistem. Odrediti :

- maksimalno transportno kašnjenje

- maksimalno pojačanje

koje se može uvesti u sistem tako da sistem bude stabilan.

- [10] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=Ks+3s2+2s+2

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema koji nastaje kad se u takav sistem uvede jedinična negativna povratna sprega, pa projektovati kaskadni kompenzator tako da odskočni odziv kompenzovanog sistema ima karakteristike odskočnog odziva sistema prvog reda sa vremenskom konstantom T=0.5702 s.

- [15] Dva kaskadno vezana sistema imaju funkcije prenosa:

W1s=2s2+2s+2

W2s=2s2+3s+2

Projektovati povratnu spregu po stanju sistema bez pojačanja u direktnoj grani tako da pol nekompenzovanog sistema koji je najudaljeniji od ishodišta bude jedan od polova kompenzovanog sistema, da je zbir preostalih polova kompenzovanog sistema -7, a proizvod -14, da su koeficijenti uz s2 i s u karakterističnom polinomu kompenzovanog sistema 7.5 i 11.5 respektivno, te da vrijednost jediničnog odskočnog odziva u ustaljenom stanju  za kompenzovani sistem bude 47.

Zadaci 1. i 2. su iz prvog dijela pismenog ispita, a zadaci 3. i 4. iz drugog dijela. Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz jednog dijela pismenog ispita je 13. Za ostvarivanje prava izlaska na usmeni dio ispita, moraju se ispuniti obaveze iz oba dijela pismenog ispita. Vrijeme izrade je 90 minuta za jedan od dijelova, odnosno 180 minuta za oba dijela.