Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Druga kontinualna provjera iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (2356)

17.01.2017.

- [10] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=Ks+3s2+2s+2

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema koji nastaje kad se u takav sistem uvede jedinična negativna povratna sprega, pa projektovati kaskadni kompenzator tako da odskočni odziv kompenzovanog sistema ima karakteristike odskočnog odziva sistema prvog reda sa vremenskom konstantom T=0.3131 s.

- [15] Dva kaskadno vezana sistema imaju funkcije prenosa:

W1s=2s2+3s+2

W2s=2s2+2s+2

Projektovati povratnu spregu po stanju sistema bez pojačanja u direktnoj grani tako da pol nekompenzovanog sistema koji je najudaljeniji od ishodišta bude jedan od polova kompenzovanog sistema, da je zbir preostalih polova kompenzovanog sistema -7, a proizvod -10, te da su koeficijenti uz s2 i s u karakterističnom polinomu kompenzovanog sistema 26 i 34 respektivno. Odrediti grešku u ustaljenom stanju pri jediničnom odskočnom odzivu.

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz jednog dijela pismenog ispita je 13. Vrijeme izrade je 90 minuta.