Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (P551) – ET i EEIS

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (2356) - EEA

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA (E602) - RI

01.02.2017.

- [12] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=200s3+41s2+441s+401

Skicirati odziv tog sistema kad se na ulaz dovede pravougaoni signal amplitude 1 i trajanja 10 s.

- [13] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=26s3+6s2+9s

Skicirati Bodeove dijagrame sistema koji nastaje uvođenjem jedinične negativne povratne sprege u ovakav sistem. Odrediti :

- maksimalno transportno kašnjenje

- maksimalno pojačanje

koje se može uvesti u sistem tako da sistem bude stabilan.

- [13] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=Ks2+2s+2s3+8s2+21s+20

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema koji nastaje kad se u takav sistem uvede jedinična negativna povratna sprega, pa projektovati kaskadni kompenzator tako da relativni faktor prigušenja bude ζ=0.8.

- [12] Sistem je opisan jednačinama stanja

x=-2-10-1222-8-6x+100u

y=111x

Projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da polovi kompenzovanog sistema budu redom -1, -2 i -3.

Zadaci 1. i 2. su iz prvog dijela pismenog ispita, a zadaci 3. i 4. iz drugog dijela. Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz jednog dijela pismenog ispita je 13. Za ostvarivanje prava izlaska na usmeni dio ispita, moraju se ispuniti obaveze iz oba dijela pismenog ispita. Vrijeme izrade je 90 minuta za jedan od dijelova, odnosno 180 minuta za oba dijela.