Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (P551) – ET i EEIS

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (2356) - EEA

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA (E602) - RI

21.06.2017.

- [15] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=Ks+3s2-2s+8

  - Primjenom Nikvistovog kriterijuma odrediti opseg vrijednosti parametra K tako da sistem za zatvorenom jediničnom povratnom spregom bude stabilan.

  - Odrediti impulsni odziv sistema sa zatvorenom jediničnom povratnom spregom za K=1 i vrijednost tog odziva za t→∞.

- [10] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=40s2+9s+20e-τs

Za τ=0 skicirati Bodeove dijagrame, pa odrediti pretek faze i pretek pojačanja.

Odrediti opseg transportnog kašnjenja τ tako da dati sistem bude stabilan.

- [15] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=K(s+1)(s+2)(s+3)

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema i na osnovu njega projektovati kaskadni kompenzator tako da kompenzovani sistem bude na granici stabilnosti za duplo manju vrijednost pojačanja K nego nekompenzovani sistem.

- [10] Sistem je opisan jednačinama stanja

x=1010a000-1x+110u

y=101x

Projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da sistem bude na granici stabilnosti za a=2.

Zadaci 1. i 2. su iz prvog dijela pismenog ispita, a zadaci 3. i 4. iz drugog dijela. Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz jednog dijela pismenog ispita je 13. Za ostvarivanje prava izlaska na usmeni dio ispita, moraju se ispuniti obaveze iz oba dijela pismenog ispita. Vrijeme izrade je 90 minuta za jedan od dijelova, odnosno 180 minuta za oba dijela.