Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (P551) – ET i EEIS

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (2356) - EEA

OSNOVI SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (2275) - ET

30.08.2017.

- [12] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=100s2-9s-10

Odrediti analitički oblik odskočnog odziva tog sistema i vrijednost tog odziva za t→∞.

- [13] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=100s2-9s-10e-τs

Za τ=0 skicirati Bodeove dijagrame, pa odrediti pretek faze i pretek pojačanja.

Odrediti opseg vrijednosti transportnog kašnjenja τ tako da dati sistem sa zatvorenom jediničnom povratnom spregom bude stabilan.

- [13] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=Ks3+3s2-6s-8

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema i na osnovu njega projektovati stabilan kaskadni kompenzator tako da kompenzovani sistem ima dvostruki pol u -0.5.

- [12] Sistem je opisan jednačinama stanja

x=10-1010-101x+210u

y=101x

Projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da za kompenzovani sistem relativni faktor prigušenja bude ζ=0.5, a prirodna frekvencija ωn=2, te da za neka dva pola kompenzovanog sistema s1 i s2 važi Rs1=2∙Rs2.

Zadaci 1. i 2. su iz prvog dijela pismenog ispita, a zadaci 3. i 4. iz drugog dijela. Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz jednog dijela pismenog ispita je 13. Za ostvarivanje prava izlaska na usmeni dio ispita, moraju se ispuniti obaveze iz oba dijela pismenog ispita. Vrijeme izrade je 90 minuta za jedan od dijelova, odnosno 180 minuta za oba dijela.