Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (P551) – ET i EEIS

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (2356) - EEA

04.10.2017.

- [12] Sistem ima funkciju prenosa sa zatvorenom jediničnom negativnom povratnom spregom

Gs=22s3+4s2+2s+1

Pomoću Nikvistovog kriterijuma ispitati stabilnost tog sistema.

- [13] Sistem ima funkciju prenosa sa zatvorenom jediničnom negativnom povratnom spregom

Ws=100s2+21s+110

Skicirati Bodeove dijagrame, pa odrediti pretek faze i pretek pojačanja.

- [11] Sistem ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=K(s+3)s2+6s+5

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema i na osnovu njega projektovati kaskadni kompenzator tako da kompenzovani sistem u odskočnom odzivu ima oscilacije za neke vrijednosti pojačanja K.

- [14] Sistem A je opisan jednačinama stanja

x=1010-10-101x+012u

y=101x

Sistem B ima funkciju prenosa u otvorenoj sprezi

Ws=1s3+s2-1

Projektovati povratnu spregu po stanju sistema A tako da kompenzovani sistem ima iste polove kao sistem B sa zatvorenom jediničnom negativnom povratnom spregom.

Zadaci 1. i 2. su iz prvog dijela pismenog ispita, a zadaci 3. i 4. iz drugog dijela. Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz jednog dijela pismenog ispita je 13. Za ostvarivanje prava izlaska na usmeni dio ispita, moraju se ispuniti obaveze iz oba dijela pismenog ispita. Vrijeme izrade je 90 minuta za jedan od dijelova, odnosno 180 minuta za oba dijela.