Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Prva kontinaulna provjera iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (2356)

12.12.2017.

- [6] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=10s2+11s+10

Odrediti vrijednost odziva u ustaljenom stanju kada se na ulaz sistema dovede signal

u(t)=sin(10t).

- [6] Blok-dijagram sistema je dat na Sl. 2.1.

Slika 2.1 Blok-dijagram sistema

Odrediti funkciju spregnutog prenosa.

- [13] Sistem u otvorenoj sprezi je opisan jednačinama stanja

xt=0100018-2-5xt+001u(t)

yt=K00x(t)

Primjenom Nikvistovog kriterijuma stabilnosti odrediti opseg vrijednosti promjenljive K za koje je stabilan sistem koji nastaje od opisanog sistema zatvaranjem jedinične negativne povratne sprege.

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz jednog dijela pismenog ispita je 13. Vrijeme izrade je 120 minuta.