Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (2356)

21.02.2018.

- [10] Odskočni odziv sistema je dat na Sl. 1.1.

Slika 1.1 Odskočni odziv

Odrediti funkciju prenosa sistema, ako se zna da je preskok Π=32.9322%, a vrijeme drugog maksimuma tM2=1.6661 s.

- [15] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=2000s3+111s2+1110s+1000e-τs

Skicirati Bodeove dijagrame za τ=0, pa odrediti maksimalnu vrijednost transportnog kašnjenja τ tako da sistem sa zatvorenom jediničnom negativnom povratnom spregom bude stabilan.

- [15] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=s+2s3+s2-2

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema sa zatvorenom jediničnom negativnom povratnom spregom, pa na osnovu toga projektovati kaskadni kompenzator tako da sistem bude stabilan za K≥Kmin, pri čemu Kmin treba da bude što manje.

- [10] Sistem je opisan jednačinama stanja

x=-10-11-1-1010x+012u

y=101x

Projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako u kompenzovanom sistemu prirodna frekvencija sistema bude ωn=1.1382 rads, a vrijeme smirenja Ts=17.5319 s.

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz jednog dijela pismenog ispita je 13. Vrijeme izrade je 180 minuta.