Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (2356)

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA (E602)

20.06.2018.

- [12] Odskočni odziv sistema trećeg reda je dat na Sl. 1.1.

Slika 1.1 Odskočni odziv

Odrediti funkciju prenosa sistema, ako se zna da je preskok Π=32.9322%, a vrijeme drugog maksimuma tM2=1.6661 s.

- [13] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=s2+6s+3s3-s+1

Ispitati stabilnost sistema sa zatvorenom jediničnom povratnom spregom korištenjem Nikvistovog kriterijuma.

- [15] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=s+2s3+5s2+7s+3

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema sa zatvorenom jediničnom negativnom povratnom spregom, pa na osnovu toga projektovati PI regulator tako da bar dva pola spregnutog sistema leže na kružnici poluprečnika 0.5 sa centrom u ishodištu.

- [10] Sistem je opisan jednačinama stanja

x=1011-11110x+012u

y=101x

Projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da kompenzovani sistem bude stabilan.

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz jednog dijela pismenog ispita je 13. Vrijeme izrade je 180 minuta.