Univerzitet u Banjoj Luci

Elektrotehnički fakultet

Katedra za automatiku

Pismeni dio ispita iz predmeta

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA (2356)

OSNOVI TEORIJE SISTEMA UPRAVLJANJA (E602)

11.07.2018.

- [10] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=s-4s2+3s+2

Skicirati odskočni odziv sistema sa zatvorenom jediničnom povratnom spregom.

- [15] Blok-dijagram sistema je dat na Sl. 2.1.

Slika 2.1 Blok-dijagram sistema

Odrediti funkciju spregnutog prenosa.

- [15] Funkcija prenosa sistema u otvorenoj sprezi je:

Ws=s+2s3+5s2+7s+3

Skicirati geometrijsko mjesto korijena sistema sa zatvorenom jediničnom negativnom povratnom spregom, pa na osnovu toga projektovati PI regulator tako da sva tri pola spregnutog sistema leže na kružnici poluprečnika 1.5 sa centrom u ishodištu.

- [10] Sistem je opisan jednačinama stanja

x=1011-11110x+012u

y=101x

Projektovati povratnu spregu po stanju sistema tako da kompenzovani sistem bude opservabilan.

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti za rješenje svakog od zadataka je naveden u zagradama na početku tog zadatka. Minimalan broj bodova koje treba ostvariti za ispunjavanje obaveza iz jednog dijela pismenog ispita je 13. Vrijeme izrade je 180 minuta.