Универзитет у Бањој Луци

Електротехнички факултет

Катедра за електроенергетику

АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 2

Извјештај са друге лабораторијске вјежбе

Студент: Филип Миљатовић

Број индекса: 1323/14

Бања Лука, 2020.

Задатак:

На сл. 1 приказан је генератор (G) који је помоћу блок-трансформатора (BT) и вода (V) спојен на електроенергетски систем номиналне учестаности 50 [Hz]. Временска константа инерције генератора износи 6 [s], а ефекти пригушног намотаја се занемарују.

Сл. 1:  Једнополна шема посматраног дијела електроенергетског система

Разматра се сљедећи сценарио:

  - До тренутка tf генератор је у стационарном стању. Активна снага генератора је

p = 0.75 [r.j.], а крива снага–угао је дата формулом pe = 1.622·sinδ [r.j.].

  - У тренутку tf дешава се једнополни кратки спој (1pks) на почетку вода (V). Пренос  снаге  се  наставља,  али  карактеристика  снага–угао се деформише  у pek = 0.811·sinδ [r.j.]. Сматра се да механичка снага турбине која покреће гене- ратор остаје приближно константа.

  - У тренутку tcl квар нестаје (отклања се) и карактеристика снага–угао се враћа на првобитну вриједност pei = 1.622·sinδ [r.j.].

Користећи MATLAB/Simulink модел основне електромеханичке диференцијалне једначине кретања ротора, који је приказан на сл. 2:

Сл. 2: MATLAB/Simulink модел основне електромеханичке диференцијалне једначине кретања ротора

а) Објаснити промјене угаоне брзине ω и угла оптерећења δ током прве секунде од тренутка појаве квара.

б) Одредити максимално вријеме трајања квара, а да при том генератор остане транзијентно стабилан.

в) Одредити критични угао отклањања квара.

г) Одредити угаону брзину ротора генератора у тренутку отклањања квара.

д) Поновити ставке под б), в) i г), ако се уважи ефекат пригушног намотаја постављањем константе PD = 0,01.

Израда задатка:

- Угаона брзина :

Сл. 3: Промјена угаоне брзине током прве секунде од тренутка појаве квара

Све док се не појави квар, а он се појављује у тренутку tf = 0, промјена угаоне брзине је једнака нули (Δ =  - s = 0,  тренутна угаона брзина, а s синхрона брзина). Када је       Δ = 0 онда, у периоду од -1 до 0 имамо синхрону брзину s. Много је лакше објаснити промјену угаоне брзине уколико посматрамо и дијаграм зависности снаге од угла оптерећења, који је приказан на сл.4.

Сл. 4: Зависност снаге од угла оптерећења

Када је t < 0 налазимо се у тачки 0 = 27.54,  рm = 0.75 [r.j.] што се види са сл. 4. Угао  0 = 27.54 је почетни услов интеграције, тј. 0 = 27.54 је почетна вриједност угла од које долази до промјене угла оптерећења надаље.

У тренутку tf = 0 долази до појаве квара и са карактеристике која је била прије квара (плави дио карактеристике изнад црвене карактеристике 1.622·sinδ, сл. 4) аутоматски (тренутно) прелазимо у тачку 0 = 27.54,  рm = 0.375 [r.j.] у којој је угао оптерећења остао исти, док се активна снага дупло смањила. У овој тачки је рm > ре па из основне електромеханичке диференцијалне једначине кретања ротора (зенемарен је утицај фрикције, тј. пригушног намотаја pf ( ))

d2dt2=sTi [pm-pe( )]

видимо да је d2dt2 > 0. Уколико је d2dt2 > 0, тада нам је угаоно убрзање веће од 0, тј. долази до убрзавања. Приликом убрзавања долази до повећања угаоне брзине  изнад синхроне вриједности што се види са сл. 3. Ако се угаона брзина повећа изнад синхроне онда је то надсинхрона брзина, а ако се смањи онда је подсинхрона.

Угаона брзина расте све до вриједности  = 3.458 [rad/s], тј. до тачке  = 3.458 [rad/s],   t = 0.2983 [s], што се види са сл.3. Тачка  = 3.458 [rad/s], t = 0.2983 [s] одговара тачки             = 67.6,  рm = 0.75 [r.j.] са сл. 4. У тачки  = 67.6,  рm = 0.75 [r.j.], карактеристика ре () прелази преко карактеристике рm, тј. рm < рe  (сл. 4). Уколико је рm < рe  онда је d2dt2 < 0 и добијамо негативно убрзање, тј. смањује се угаона брзина (сл. 3).

Угаона брзина се смањује до вриједности  = 2.942 [rad/s], тј. до тачке  = 2.942 [rad/s], t = 0.5503 [s], што се види са сл.3. Тачка  = 2.942 [rad/s], t = 0.5503 [s] одговара тачки             = 113,  рm = 0.75 [r.j.] са сл. 4. У тачки  = 113,  рm = 0.75 [r.j.], карактеристика ре () прелази испод карактеристике рm, тј. рm > рe  (сл. 4) и поново долази до убрзања јер је d2dt2 > 0.

Угаона брзина расте све до вриједности  = 3.241 [rad/s], тј. до тачке  = 3.241 [rad/s],   t = 0.65 [s], што се види са сл.3. Тачка  = 3.241 [rad/s], t = 0.65 [s] одговара тачки  = 129.8,  рm = 0.6231 [r.j.] са сл. 4. Тачка  = 129.8,  рm = 0.6231 [r.j.] одговара времену отклањања квара, јер је тренутак у коме се отклања квар tcl = 0.65 [s] (у овом задатку је претпостављено да се у тренутку tcl = 0.65 [s] отклања квар).

У тачки  = 129.8,  рm = 0.6231 [r.j.], прелази се на карактеристику након отклањања квара, тј. на првобитну карактеристику (плави дио карактеристике изнад црвене карактеристике 1.622·sinδ, сл. 4). У тачки у којој се прешло на првобитну карактеристику добијамо да је  рm < рe па из тога слиједи да је d2dt2 < 0 и добијамо негативно убрзање, тј. смањује се угаона брзина (сл. 3).  Са сл. 3 видимо да се угаона брзина брзо смањује, а разлог томе је што је у овом случају рm << рe (сл. 4).

У тачки  = 0 [rad/s],  t = 0.942 [s] са сл. 3 видимо да се поново успоставља синхрона брзина s, док је у тачки  = - 0.2707 [rad/s],  t = 0.9961 [s] добијена подсинхрона брзина.

Угао оптерећења :

Сл. 5: Зависност угла оптерећења од времена

Да бисмо објаснили промјену угла оптерећења потребно је, поред зависности угла оптерећења од времена (сл. 5), посматрати и промјену угаоне брзине у зависности од времена (сл. 3) као и зависност снаге од угла оптерећења (сл. 4).

У тренутку tf = 0 долази до појаве квара и тада је вриједност угла оптерећења                 0 = 27.54 (сл. 5). У тренутку tf = 0 са карактеристике која је била прије квара (плави дио карактеристике изнад црвене карактеристике 1.622·sinδ, сл. 4) аутоматски (тренутно) прелазимо у тачку 0 = 27.54,  рm = 0.375 [r.j.] у којој је угао оптерећења остао исти, док се активна снага дупло смањила. У овој тачки је рm > ре па из основне електромеханичке диференцијалне једначине кретања ротора (зенемарен је утицај фрикције, тј. пригушног намотаја pf ( ))

d2dt2=sTi [pm-pe( )]

видимо да је d2dt2 > 0, тј. долази до убрзања ротора (сл. 3).

Угаона брзина расте све до вриједности  = 3.458 [rad/s], тј. до тачке  = 3.458 [rad/s],   t = 0.2983 [s], што се види са сл.3. Тачка  = 3.458 [rad/s], t = 0.2983 [s] одговара тачки             = 68.65 са сл. 5. Такође, тачка  = 3.458 [rad/s], t = 0.2983 [s] одговара тачки  = 67.6,       рm = 0.75 [r.j.] са сл. 4. У тачки  = 67.6,  рm = 0.75 [r.j.], карактеристика ре ( ) прелази преко карактеристике рm, тј. рm < рe  (сл. 4). Уколико је рm < рe  онда је d2dt2 < 0 и добијамо негативно убрзање, тј. смањује се угаона брзина (сл. 3). У овом случају, угао оптерећења  расте (сл. 5), јер се ротор и даље врти надсинхроном брзином.

Угаона брзина се смањује до вриједности  = 2.942 [rad/s], тј. до тачке  = 2.942 [rad/s], t = 0.5503 [s], што се види са сл.3. Тачка  = 2.942 [rad/s], t = 0.5503 [s] одговара тачки             = 113,  рm = 0.75 [r.j.] са сл. 4. Дакле, вриједност угла оптерећења  расте до вриједности  = 112.4 (сл. 5).

У тачки  = 113,  рm = 0.75 [r.j.], карактеристика ре ( ) прелази испод карактеристике рm, тј. рm > рe  (сл. 4) и поново долази до убрзања јер је d2dt2 > 0. Угаона брзина расте све до вриједности  = 3.241 [rad/s], тј. до тачке  = 3.241 [rad/s],   t = 0.65 [s], што се види са сл.3. Тачка  = 3.241 [rad/s], t = 0.65 [s] одговара тачки  = 129.8,  рm = 0.6231 [r.j.] са сл. 4. Тачка  = 129.8,  рm = 0.6231 [r.j.] одговара времену отклањања квара, јер је тренутак у коме се

отклања квар tcl = 0.65 [s] (у овом задатку је претпостављено да се у тренутку tcl = 0.65 [s] отклања квар).

Иако се у тренутку tcl = 0.65 [s] отклања квар, са сл.5 видимо да угао оптерећења расте. Угао оптерећења ће расти све до тренутка t = 0.942 [s] (сл. 3), тј. до тренутка када се поново успостави синхрона брзина s. Са сл.5 видимо да угао оптерећења расте до вриједности          = 148.7, што је уствари и максимална вриједност угла оптерећења.

У тачки  = 0 [rad/s],  t = 0.942 [s] са сл. 3 видимо да се поново успоставља синхрона брзина s. За случај када је  t > 0.942 [s], добијамо подсинхрону брзину, тј. брзина обртања ротора је мања од синхроне брзине и са сл. 4 видимо да је рm < рe. Уколико је рm < рe  онда је d2dt2 < 0 и добијамо негативно убрзање, тј. смањује се угаона брзина (сл. 3) и самим тим се смањује и угао оптерећења .

б)

Генератор ће остати транзијентно  стабилан уколико вријеме трајања квара не трaје дуже од tcl = 0.65[s].

в)

Да бисмо одредили критични угао отклањања квара, прво је потребно да знамо колико је критично вријеме трајања квара. Критично вријеме трајања квара одредили смо у ставци под б) и оно износи t = 0.65[s] и за то вријеме потребно је да одредимо колика је вриједност критичног угла отклањања квара. Да бисмо одредили критични угао отклањања квара потребно је да посматрамо сљедеће графике:

Сл. 6.a: Промјена угаоне брзине током прве        Сл. 6.b: Зависност промјене брзине обртања

секунде од тренутка појаве квара                                       од угла оптерећења

Са сл. 6.а видимо да у тренутку отклањања квара вриједност угаоне брзине износи            = 3.241 [rad/s]. За вриједност угаоне брзине  = 3.241 [rad/s], са сл. 6.b видимо да вриједност критичног угла отклањања квара износи kr = 129.8.

г)

Вриједност угаоне брзине у тренутку отклањања квара дата је изразом  = s + Δ. Промјену брзине Δ у тренутку отклањања квара одредили смо у случају под в) и она износи Δ = 3.241 [rad/s], па на основу тога добијамо да је угаона брзина у тренутку отклањања квара  = 2  π  f + Δ = 2 π  50 + 3.241 = 317.4003 [rad/s].

д)

У овом случају потребно је да уважимо ефекат пригушног намотаја тако што у скрипти Ulazni_podaci.m подесимо PD = 0.01. Када се уважи ефекат пригушног намотаја, основна електромеханичка диференцијална једначина кретања ротора је облика

d2dt2=sTi pm-pe -pf   .

У случају када је уважен ефекат пригушног намотаја, генератор ће остати транзијентно стабилан уколико вријеме трајања квара не трaје дуже од tcl = 0.79 [s].

Критични угао отклањања квара и угаону брзину у тренутку отклањања квара одређујемо помоћу сљедећих графика:

Сл. 7.a: Промјена угаоне брзине током прве         Сл. 7.b: Зависност угла оптерећења када се

секунде од тренутка појаве квара када                      уважи ефекат пригушног намота

се уважи ефекат пригушног намотаја

Вриједност угаоне брзине у тренутку отклањања квара дата је изразом  = s + Δ. Са графика на сл. 7.а видимо да је промјена брзине у тренутку отклањања квара Δ = 2.626 [rad/s], па је угаона брзина у тренутку отклањања квара када се уважи ефекат пригушног намотаја  = 2  π  f + Δ = 2 π  50 + 2.626 = 316.7853 [rad/s].

Вриједност критичног угла отклањања квара очитавамо са сл. 7.b у тренутку отклањања квара tcl = 0.79 [s] и он износи kr = 135.