Универзитет у Бањој Луци

Електротехнички факултет

Катедра за електроенергетику

АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 2

Извјештај са прве лабораторијске вјежбе

Студент: Дајана Јованић

Број индекса: 1317/17

Бања Лука, 2020.

Израда задатка

Задатак

На слици 1 дат је дио електроенергетског система. Подаци о елементима система, у табели 1, дати су за базни напон 220 kV и базну снагу 100 MVA.

- Потребно је одредити:

- а) Матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа ако се двополни кратак спој са земљом десио на половини вод V12.

- б) Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа у релативним јединицама и у омима, ако се једнополни кратак спој десио на сабирницама 3.

- в) Вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара из тачке под а).

- г) Вриједности струја симетричних компоненти кроз трансформаторе Т1, Т2 и Т3 за вријеме квара из тачке под б).

- д) Вриједности струја једнополног кратког споја, трополног кратког споја и двополног кратког споја, уколико се наведени кварови дешавају на половини вода V13.

- ђ) Вриједност напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 1, за вријеме кварова из тачке под д).

- е) Вриједности струја по фазама кроз водове V12 и V13 за вријеме квара из тачке под б).

- ж)Вриједност напона звјездишта трансформатора Т1 за вријеме једнополног кратког споја на сабирницама 2.

- 1) Звјездиште генератора G1и G2 је уземљено је преко резистанси r1 = r3 = 0,01 [r.j.].

- 2) Звјездиште примара трансформатора Т1 уземљено је преко резистансе r2 = 0,01 [r.j.].

- 3) Подаци дати за један вод.

- 4) Звјездиште примара трансформатора Т3 уземљено је преко реактансе x3 = 0,03 [r.j.].

- Први корак у рјешавању задатка је формирање заданог система у програмском окружењу Power World Simulator. Након уноса елемената са одговарајућим параметрима изглед добијеног електроенергетског система дат је на слици испод:

- Дио електроенергетског система у Power World Simulatoru

- Да би елементи Т1 и Т2 били успјешно додани, било је потребно уметнути још двије сабирнице између генератора и трансформатора, означене бројевима 5 и 6. За Slack сабирницу узета је сабирница број 4, а номинални напон сваке сабирнице је 220 [kV] - као што је наглашено у задатку. 
Анализа кратких спојева покреће се сљедећим командама: Tools -> Run mode -> Fault Analysis.

- а) Да би се симулација изршила за случај двополног кратког споја са земљом на половини вода V12 , потребно је поља у претходно изабраном прозору Single Fault попунити на сљедећи начин:

- Након избора опције Calculate и кликом на картицу Y-Bus Matrices добијене су матрице адмитанси система директног, инверзног и нултог редослиједа.

- Матрица адмитанси директног и инверзног редослиједа

- Матрица адмитанси нултог редослиједа

- Како су нама у задатаку тражене матрице импеданси, добијене матрице адмитанси је потребно инертовати. У првом кораку су матрице означене и послане у Excel, гдје је свако ј замијењено са i*, као што је и свака запета замијењена тачком. Претходно наведено је извршено како бисмо без проблема матрице могли инвертовати у Matlabu.

- Након процеса инвертовања, матрице импеданси су:

- Матрица импеданси директног и инерзног редослиједа

- Матрица импеданси нултог редослиједа

- б) За једнополни кратак спој на сабирницама 3 у Single Fault прозору бирамо за Fault Location - Bus Fault при чему означимо сабирницу број 3. У пољу Fault Type потребно је означити Single Line-to-Ground.

- Опција Calculate даје нам резултате симулације одабране врсте квара, а за очитавање Тевененоих импеданси потребно је додати одговарајућа поља у картици Bus Records кликом на Options.

- Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа у
 релативним јединицама

- Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа гледано оточно са мјеста квара (сабирница број 3) су:

- zd = zi = j • 0.04945 [r.j]

- z0 = 0.02603 + j • 0.30662 [r.j]

- Да бисмо добили претходне вриједности у омима, потребно је вриједности у релативним јединицама помножити са базном импедансом.

- Zb = Un 2 / Sb = 484 [Ω]

- Zd  = Zi = ј • 23.9338 [Ω]

- Z0 = 12.5985 + j • 148.4041 [Ω].

- в) Потребне су вриједности симетричних компоненти напона па ћемо у картицу Bus Records додати сљедећа поља:

- Поступак додавања нових поља у Bus Records

- Симетричне компоненте напона

- Како је у овом случају мјесто квара сабирница број 7, тј. сабирница коју је PWS сам уметнуо ради потребе у анализи, тражене вриједности задатка под в) читамо из седмог реда.

- ud = ui = u0 = 0.3999 [p.u] /_-1.4013º

- Модуо напона у [kV] добијемо кад вриједности у рачунским јединицама помножимо са 
Un = 220 [kV].

- Ud = Ui = U0 = 87.978 [kV] /_-1.4013º .

- г) Симетричне компоненте струја прочитаћемо из картице Lines.

- Додавање поља у картицу Lines

- Након што су потребна поља додата, добијена је табела у којој су смјеште симетричне компоненте свих струја анализираног дијела електроенергетског система. За правилно очитавање тражених струја поребно је уочити да је Т1 смјештен између сабирница 5 и 1, Т2 је између 6 и 2 а Т3 између 3 и 4.

- Симетричне компоненте струја (модули изражени у релатиним јединицама)

- Т1: id = ii = 0.3423 [r.j] /_-86.3273º , i0 = 0.6331 [r.j] /_-145.3636º

- Т2: id = ii = 0.3803 [r.j] /_-86.3273º , i0 = 0

- Т3: id = ii = 1.7384 [r.j] /_93.6727º , i0 = 0

- Симетричне компоненте струја (модули изражени у амперима)

- Т1: Id = Ii = 89.82 [A] /_-86.3273º , i0 = 166.14 [A] /_-145.3636º

- Т2: Id = Ii = 99.8 [A] /_-86.3273º , i0 = 0

- Т3: Id = Ii = 456.22 [A] /_93.6727º , i0 = 0

- д) Аналогно претходним случајевима, неопходно је унијети податке о локацији и типу квара.

- Одабир локације квара

- Вриједности струја различитих типова кратких спојева читају се из менија Fault Current.

- Једнополни кратак спој

- I1pks = 7.075 [r.j] /_-86.48º = 1856.7 [A] /_-86.48º

- Трополни кратак спој

- I3pks = 10.438 [r.j] /_-90º = 2739.21 [A] /_-90º

- Двополни кратак спој

- I2pks = 9.039 [r.j] /_-180º = 2372.22 [A] /_-180º

- ђ) Информације о вриједностима фазних напона добијају се из картице Bus Records. Вриједности модула напона у табели се приказују у релативним јединицама па се величине напона у [kV] добијају множењем са 220.

- Једнополни кратак спој:

- Фазни напони у сличају једнополног кратког споја

- -на мјесту квара (сабирнице број 7):

- UA = 0
UB = 0.8235 [r.j] /_180º = 181.17 [kV] /_180º
Uc = 0.8235 [r.j] /_180º = 181.17 [kV] /_180º

- -на сабирницама број 1:

- UА = 0.7326 [r.j] /_3.5194º = 161.1720 [kV] /_3.5194º
UB = 0.8903 [r.j] /_-116.3126º = 195.8660 [kV] /_-116.3126º
UC = 1.0140 [r.j] /_112.9050º = 223.0800 [kV] /_112.9050º

- Трополни кратак спој:

- Фазни напони у случају трополног кратког споја

- -на мјесту квара:

- UА = UB = Uc = 0;

- -на сабирницама број 1:

- UА = 0.4470 [r.j] /_-0º = 98.3400 [kV] /_-0º
UB = 0.4470 [r.j] /_-120º = 98.3400 [kV] /_-120º
UC = 0.4470 [r.j] /_120º = 98.3400 [kV] /_120º

- Двополни кратак спој:

- Фазни напони у случају двополног кратког споја

- -на мјесту квара:

- UА = 1 [r.j] /_0º = 220 [kV] /_0º
UB = 0.5 [r.j] /_180º = 110 [kV] /_180º
UC = 0.5 [r.j] /_-180º = 110 [kV] /_-180º

- -на сабирницама број 1:

- UА = 1 [r.j] /_0º = 220 [kV] /_0º
UB = 0.6323 [r.j] /_-142.2517º = 139.1060 [kV] /_-142.2517º
UC = 0.6323 [r.j] /_142.2517º = 139.1060 [kV] /_142.2517º

- е) Вриједности фазних струја читају се из картице Lines.

- Фазне струје у случају једнополног кратког споја на сабирницама 3(у амперима)

- Сабирнице 1 и 2 су повезане преко два идентична вода при чему кроз сваки од њих теку струје:

- -V12 :

- IА = 0.6913 [r.j] /_-86.3273º = 181.42 [A] /_-86.3273º
IB = 0.5772 [r.j] /_-86.3273º = 151.48 [A] /_-86.3273º
IC = 0.5772 [r.j] /_-86.3273º = 151.48 [A] /_-86.3273º

- -V13 :

- IА = 1.7629 [r.j] /_-86.3273º = 462.63[A] /_-86.3273º
IB = 0.9643 [r.j] /_-86.3273º = 253.06 [A] /_-86.3273º
IC = 0.9643 [r.j] /_-86.3273º = 253.06 [A] /_-86.3273º

- ж) Звјездиште трансформатора Т1 је уземљено преко резистансе r1 = 0.01 [r.j] и кроз њега протиче трострука вриједност нулте струје. Напон звјездишта се може одредити рачунским путем на сљедећи начин:

- Uz = 3 • I0 • r1 , при чему је I0 нулта компонента струје кроз трансформатор Т1.

- Како се ради о једнополном кратком споју на сабирницама 2, за почетак је потребно као тип квара одабрати Bus Fault , означити сабирницу 2 и чекирати Single Line-to-Ground. Кликом на Calculate и додаањем поља симетричних компоненти струја у картицу Line добијено је сљедеће:

- Симетричне компоненте струја у случају једнополног кратког споја на сабирницама 2

- Нулта компонента струје кроја протиче кроз Т1 (од сабирнице 5 према сабирници 1) је:

- I0 = 0.6931 [r.j] /_-145.0149º

- Уврштавањем у изнад наведени израз за напон звјездишта добија се:

- Uz = 3 • 0.6931 [r.j] • 0.01 [r.j] /_-145.0149º = 0.020793 [r.j] /_-145.0149º

- Множење са базним напоном од 220 [kV] даје: Uz = 4.5745 [kV] /_-145.0149º.