# Analiza elektroenergetskih sistema 1 – zadaci sa vežbi

- Za vazdušni vod čiji su osnovni podaci:

r=0.126 Ωkm; x=0.40534 Ωkm;g=0.1∙10-6 Skm;c=8.945∙10-9 Fkm

Izračunati:

- konstantu slabljenja (α [1/km]);

- faznu konstantu (β [rad/km] i β [º/km]);

- konstantu prostiranja (γ)

- karakterističnu impedansu(Zc [Ω]).

Za idealan vod ( =0;g=0) izračunati faznu konstantu (β [º/km]); karakterističnu impedansu (Zc [Ω]) i brzinu prostiranja talasa po vodu ( c0[kms]).

- Dat je idealan vod dužine  L=200 km, nominalnog napona 220 kV, karakteristične impedance Zc=350 Ω. Pri učestanosti od 50 Hz brzina prostiranja talasa po nadzemnom vodu je 295500 kms. Za režim na vodu kod kojeg je napon na početku voda U1=220 kV i snaga na kraju voda  S2=60+j35MVA odrediti napon na kraju voda i ukupne gubitke snage na vodu.

- Na natpisnoj pločici trofaznog transformatora piše:

Sn=63/63/40  MVA ; Un=110/36.75/6.3  kV ; In=330.7/989.8/3665.7  A

uk12=6.75% ;uk13=22.1% ;uk23=14.9%

Pcun12=130 kW; Pcun13=165 kW; Pcun23=173 kW

PFEn =100 kW;i0=1.21%

Naći sve parametre zamenske šeme transformatora svedene na primar i nacrtati ekvivalentnu šemu. Parametri kratkog spoja su dati u odnosu na prolazne snage.

- Za dvonamotajni regulacioni transformator izvesti izraze za Z parametre nesimetrične π šeme i izračunati njihove vrednosti svedene na napon 220 kV za srednji i dva krajnja položaja. Osnovne karakteristike transformatora su:

Sn=150MVA;m=220±10∙1.5%115kVkV;xT=12.5%;RT=0.

- Posmatra se vazdušni vod nominalnog napona Un=220 kV dužine L=400 km čiji su podužni parametri:

Izračunati parametre ekvivalentne π šeme voda u dva slučaja:

a) Uzimajući u obzir Riedenbergove sačinioce popravki,

b) Ne uzimajući u obzir Riedenbergove sačinioce popravki.

Ukoliko je P2=120 MW,cosφ2=1, U2=220 kV izračunati  U1, S1, i stepen iskorišćenja prenosa

- Naći elemente jednopolne zamenske šeme dela EES-a sa slike. Parametri sistema svesti na naponski nivo 380 kV i izračunati njihove vrednosti u relativnim jedinicama ako je UB=380kV iSB=100MVA.

.

- Za EES slike izračunati:

# a) Modul napona na sabirnicama 1 koji se održava konstantnim u datom sistemu.

# b) Potrebnu snagu baterije kondenzatora koja se ugrađuje na sabirnice 3 da bi se faktor snage korigovao na  cosφ2=0.95 (ind).

# c) Efekat poboljšanja napona na sabirnicama 3.

d) Efekat oslobađanja kapaciteta transformatora imajući u vidu mogućnost njegovog preopterećenja od 10%. Da li su posle ugrađene baterije transformatori preopterećeni?

e) Izračunati razliku gubitaka aktivne snage na vodu i transformatoru pre i posle ugradnje baterije transformatora.

8.  Ako se na sabirnicama 2 EES-a sa slike pri maksimalnim snagama potrošnje P=10 MW i Q=6 Mvar ima napon U2=9.7 kV a želi napon od U2=10.3 kV , uz pretpostavku da se napon na sabirnicama 1 drži konstantnim ( U1=const ), izračunati:

a) Potrebnu snagu otočne kondenzatorske baterije koju bi trebalo da priključiti na sabirnice 2.

b) Potrebnu snagu redne kondenzatorske baterije koju bi trebalo da priključiti na sabirnice 2.

c) Gubitke aktivne i reaktive snage u slučaju bez kompenzacije i sa kompenzacijom.

Napomena: zanemariti poprečnu komponentu pada napona.

- Formirati trofaznu bateriju otočnih kondenzatora od redno-paralelnih veza 24 kondenzatorske jedinice:Qnc=100 kvar;Unc=3.6 kV koja se sastoji od dve neuzemljene poluzvezde. Dati šemu baterije i izračunati njenu reaktivnu snagu ako je priključena na distributivnu mrežu nominalnog napona 10 kV .

- Na slici je dat jednostavan EES. Moduo napona na sabirnicama 1 se održava konstantnim. Snaga potrošačkog područja je Sp=(35+j15)MVA.

a) Odrediti napon na sabirnicama 1 ako je U3=35 kV, a položaj regulacionog transformatora n=-5.

b) U slučaju da transformator nije regulacioni odrediti snagu baterije kondenzatora koju treba staviti otočno na sabirnice 3 da napon na sabirnicama 3 ostane nepromenjen.

Napomena: zanemariti poprečnu komponentu pada napona

- Dato je potrošačko područje:

- Termički aparati kPU=1.9 učestvuju sa 70%,

- Asinhroni motori sa kPU=0.15 i kQU=1.7 učestvuju sa 25% u potrošnji aktivne snage i 80% u potrošnji reaktivne snage.

- Ostali potrošači sa kPU=1.2 i kQU=1.

Odrediti kPU i kQUpotrošačkog područja.

- U radijalnom delu distributivnog sistema na slici napon U1=const . Pri naponu U3=10 kV snaga potrošnje je   Sp=(5+j3)MVA dok se sa promenom napona menja sa statičkim koeficientima osetljivosti kPU=1.6 i kQU=1.8.

a) Odrediti  U1.

b) Odrediti  U3 ako se na sabirnice 3 priključi otočna baterija kondenzatora snage  Qc=2 Mvar pri U=10 kV. Zanemariti poprečnu komponentu pada napona.

c) Odrediti gubitke u sistemu pre i posle kompenzacije.

Preporučeni zadaci iz Zbirke. Poglavlje 1 su svi od 5. do 26.